[image: image1.jpg]TF'OCYJAPCTBEHHOE BIOJKETHOE YUYPEXJIEHUE
«PECITYBJIAKAHCKHU I'PAIOCTPOUATEJBHBIN LEHTP»

O PE OT/IeJT CTPATErHYECKHX Pa3paboTOK

«ITPOEKT INTAHUPOBKH N TIPOEKT MEXKEBAHUSA YACTH
KAJACTPOBOI'O KBAPTAJIA 02:61:010905, OTPAHUYEHHOTI'O
YJIUIAMM JIEHUHA, IMOHEPCKAS, MATPOCOBA U
KOMMYHHUCTHYECKAS B TOPOJCKOM OKPYTE I'OPOJ| CUBAM
PECIIYBJIMKH BAIIKOPTOCTAH»

TPAJOCTPOUTEJIbHAS JOKYMEHTALUA (JICIT)

NPOEKT IVTAHUPOBKH
OcHoBHas yactsb — I1I1 (Y)
(yTBeprkaaemas 4acTb JOKYMEHTALMH)

4395-KII3
Tom 2, yactb 1. KpaTkasi nosicHuTe/IbHas 3aNIUCKA

P.P.lllakupsinos

) -
f I''I'BorarbipeBa

JupexTop

TaaBHbI apxufé}éfmp_:rmdék'r_a

r. Yda—2022 rog






ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

[image: image19.jpg]



                      отдел стратегических разработок
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ 
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИМЕНДЯШЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН С ЦЕЛЬЮ ВКЛЮЧЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С КАДАСТРОВЫМИ НОМЕРАМИ 02:19:050601:44, 02:19:050601:165 И ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 02:19:050601 В ГРАНИЦЫ СЕЛА ИМЕНДЯШЕВО
Материалы по обоснованию в текстовой форме
4463-МО-ОПЗ

Том 2 книга 3. Общая пояснительная записка

[image: image22.jpg]



г. Уфа – 2023 год

СОСТАВ ПРОЕКТА

	№ 

тома
	Обозначение
	Наименование
	Примечание

	
	
	Градостроительная документация
	ДСП

	
	ТОМ 1
	Генеральный план сельского поселения
	

	1
	4463-ГП-ПТП 

Том 1 книга 1
	Положение о территориальном планировании
	1 экз.

	1
	4463-ГП-ГД 

Том 1 книга 2
	Карты Генерального плана
	1 экз.

	
	4463-ГП-1
	Карта (фрагмент карты) границ населенных 
	

	
	
	пунктов, входящих в состав
	

	
	
	сельского поселения. М 1:10000
	

	
	4463-ГП-2
	Карта (фрагмент карты) планируемого 
	

	
	
	размещения объектов
	

	
	
	местного, регионального и федерального 
	

	
	
	значения. М 1:10000
	

	
	4463-ГП-3
	Карта (фрагмент карты) функциональных 
	

	
	
	зон сельского поселения. М 1:10000
	

	
	ТОМ 2
	Материалы по обоснованию
	

	2
	4463-МО-ОПЗ 

Том 2 книга 3
	Материалы по обоснованию в текстовой форме
	1 экз.

	2
	4463-МО-ГД 

Том 2 книга 4
	Карты материалов по обоснованию
	1 экз.

	
	4463-МО-4
	Карта (фрагмент карты) положения сельского 
	

	
	
	поселения в системе расселения. М 1:25000
	

	
	4463-МО-5
	Схема (фрагмент схемы) современного 
	

	
	
	использования территорий муниципального
	

	
	
	образования с отображением границ земель
	

	
	
	различных категорий и иной информации
	

	
	
	об использовании соответствующих
	

	
	
	территорий. Схема ограничений,
	

	
	
	утверждаемые в системе схем территориально-
	

	
	
	го планирования. Схема границ территорий
	

	
	
	объектов культурного наследия. Схема границ
	

	
	
	зон с особыми условиями использования
	

	
	
	территорий. Схема границ территорий, подвер-
	

	
	
	женных риску возникновения чрезвычайных
	

	
	
	ситуаций природного и техногенного 
	

	
	
	характера. М 1:10000
	

	
	4463-МО-6
	Карта (фрагмент карты) границ зон 
	

	
	
	транспортной инфраструктуры. М 1:10000
	

	
	4463-МО-7
	Карта-схема (фрагмент карты) инженерной 
	

	
	
	подготовки территории. М 1:10000
	

	
	4463-МО-8
	Карта-схема (фрагмент карты) инженерных 
	

	
	
	сетей и сооружений. М 1:10000
	

	
	ТОМ 3
	Сведения о границах населенных пунктов 
	

	
	
	(текстовые данные)
	

	3
	4463-ОМГ 

Том 3 книга 5
	Описание местоположения границ населенных 
	1 экз.

	
	
	пунктов
	

	
	
	
	

	4
	ТОМ 4
	Электронная версия проекта
	

	
	4463-ФГИСТП

 Том 4 книга 6
	Материалы проекта для размещения в 
	1 экз.

	
	
	Федеральной государственной информационной
	

	
	
	системе территориального планирования
	

	
	4463-ФГИСТП-1
	Карта границ населенных пунктов (в том числе
	gml

	
	
	границ образуемых населенных пунктов)
	

	
	4463-ФГИСТП-6
	Карты планируемого размещения объектов
	gml

	
	4463-ФГИСТП-10
	Карты функциональных зон поселения или
	gml

	
	
	городского округа
	

	
	4463-ФГИСТП-11
	Копии карт границ населенных пунктов в раст-
	ipeg

	
	
	ровом формате
	

	
	4463-ФГИСТП-12
	Копии карт планируемого размещения объектов
	ipeg

	
	
	в растровом формате
	

	
	4463-ФГИСТП-13
	Копии карт функциональных зон поселения или
	ipeg

	
	
	городского округа в растровом формате
	

	
	4463-ФГИСТП-14
	Копии материалов по обоснованию в виде карт 
	ipeg

	
	
	в растровом формате
	

	
	4463-ФГИСТП-15
	Материалы по обоснованию в виде карт
	gml

	
	4463-ФГИСТП-16
	Материалы по обоснованию в текстовой форме
	doc

	
	4463-ФГИСТП-18
	Положение о территориальном планировании
	doc

	
	4463-ФГИСТП
	Сведения о границах населенных пунктов
	doc

	
	
	(текстовые данные)
	

	
	
	
	

	
	4463-электронная версия
	Версия проекта в электронном виде (CD-диск)
	1 экз.


Настоящая проектная документация разработана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Гл. архитектор проекта ____________[image: image2.jpg]


 Г.Г.Богатырева

подпись    дата    фамилия   и. о.
СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ ПО ОБОСНОВАНИЮ В ТЕКСТОВОЙ ФОРМЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

3. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 


3.1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ


3.1.1. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ 

1. Климат 

2. Рельеф 
3. Гидрография и гидрологические условия 

4. Геологическое строение 

5. Почвы 

6. Лесные ресурсы 

7. Минерально-сырьевые ресурсы 

8. Инженерная подготовка территории


3.1.2. СИСТЕМА ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ


3.1.3. ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 


3.1.4. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ


3.1.5. ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 


3.2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

3.2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
3.2.2. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
1. Жилищный фонд 
2. Инженерные сети
3.2.3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
1. Образование 
2. Здравоохранение 
3. Культура 
4. Физическая культура и спорт 

3.2.4. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
1. Состояние производственной сферы.
2. Агропромышленный комплекс 
3. Рекреационные ресурсы



3.2.5. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 


3.2.6. ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

4. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

5. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ

УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

5.1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ, ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ

ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

5.1.1. Объекты федерального значения

5.1.2. Объекты регионального значения 

5.2.ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ

ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

6. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ

АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЁ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
6.1. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ И ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ. 

6.2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

6.3. ОХРАНА ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

6.4. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

6.4.1. Объекты отраслевой специализации

6.4.2. Объекты агропромышленного комплекса

6.4.3. Объекты рекреации, отдыха и туризма

6.5. НАСЕЛЕНИЕ

6.6. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

6.7. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

6.7.1. Образование 
6.7.2. Здравоохранение 
6.7.3. Культура 
6.7.4. Физическая культура и спорт 

6.8. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

6.8.1.Железнодорожный транспорт

6.8.2.Автомобильный транспорт

6.8.3. Прочие виды транспорта

6.8.4. Улицы и дороги.

6.8.5. Общественный транспорт

6.8.6. Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств
6.9. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 


6.9.1. Инженерная подготовка территории

6.9.2. Теплоснабжение 

6.9.3. Газоснабжение 

6.9.4. Водоснабжение

6.9.5. Водоотведение

6.9.6. Электроснабжение

6.9.7. Телефонизация 

6.10. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

(ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ) 

6.11. ОХРАНА ПРИРОДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ. ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

6.11.1. Охрана воздушного бассейна

6.11.2. Охрана водных ресурсов

6.11.3. Охрана почв, растительности, лесов

6.11.4. Защита от электромагнитного излучения и транспортных коммуникаций

6.11.5. Санитарная очистка
6.12. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

6.12.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера, которые могут оказывать воздействие на проектируемую территорию

6.12.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера на проектируемой территории 

6.12.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-

социального характера 

6.12.4. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

6.13. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
7.ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

7.1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

7.2. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ПЛАНИРУЕМЫХ К ПЕРЕВОДУ В ЗЕМЛИ ИНЫХ КАТЕГОРИЙ
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проект "Генеральный план сельского поселения Имендяшевский сельсовет МР Гафурийский район Республики Башкортостан утвержден Решением Совета сельского поселения Имендяшевский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан №58-262з от 04.04.2023г. 

Основные проектные решения утвержденного Генерального плана

[image: image3.jpg]I

T —

T

T
=== —
eona oen

] [ s

ONRERRRCRNNENREE O
|

|
i
E
§

[P
N ot
s gunso, eoentonn s sk ol e
© e i
i bty
gty s o it ot ot
® [ —
& e et s ki e
= FCU T ———
N ® [e———
[ e ——————
|| g oo
@ | Dowsonsen dpextomeren e
N o [rovasm—
i B W O omme e s
e
® [reradmiraned
1| ® Sion amnpo- e e
® s s gy
[ R —
I
CI I ———
ot apomene oerbee

i
|

g
]
i

Kapma nnaHupyemozo pasMeuieHus odbexmob censckozo nocenexus Wmendsweckul censcobem MyHuuunansHozo padona Magypudckud padon PecnyBnuku Bawkopmocmay M 125000

a5 =X

o s epaTopme
o
— S a—
= [
S
e —
m [————
[
oo sy cred s e
[ i
® o
Hectpuxdoun st oo oo
I ——





2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Проект внесение изменений в генеральный план сельского поселения Имендяшевский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан с целью включения земельных участков с кадастровыми номерами 02:19:050601:44, 02:19:050601:165 и части территории кадастрового квартала 02:19:050601 в границы села Имендяшево разработан в 2023 г. 


В соответствии с техническим заданием в составе Внесения изменений в Генеральный план:

Цели работ:

1) определение градостроительных решений на основе анализа современного использования территории, направлений ее развития и прогнозируемых ограничений, направленных на создание условий для повышения качества жизни населения;

2) приведение документов территориального планирования в соответствие техническим регламентам и нормативам градостроительного проектирования;

3) повышение эффективности функционального использования территорий и создание условий для привлечения инвестиций;

4) развитие инженерной, социальной и транспортной инфраструктур сельского поселения Имендяшевский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан;

5) создание правовых оснований для подготовки документации по территориальному планированию сельского поселения Имендяшевский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан;

6) создание правовых гарантий и условий для устойчивого развития территории сельского поселения Имендяшевский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

7) обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
8) обеспечения баланса общественных и частных интересов, в том числе при разграничении территорий общего пользования и территорий под объектами капитального строительства.
Основными задачами работ являются:

1) Внесение изменений с целью включения земельных участков с кадастровыми номерами 02:19:050601:44, 02:19:050601:165 и части кадастрового квартала 02:19:050601 в границы с.Имендяшево для размещения объектов отдыха и общественно-деловой застройки.
2) Документ территориального планирования должен быть выполнен в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 9 января 2018 г. № 10 "Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793" в формате ГИС ИНГЕО для включения в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности Республики Башкортостан (ГИСОГД РБ). Задачи формирования базы данных: обеспечение автоматизированной подготовки и учета в ГИСОГД РБ следующих документов: 

· Градостроительный план земельного участка, 

· Разрешение на строительство, 

· Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, 

· Уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома и уведомление о завершении такого строительства.

3) Внесение изменений выполнить в соответствии с частью 2 ст.23 Градостроительного кодекса РФ о подготовке внесения в генеральный план изменений в части установления или изменения границы населенного пункта и возможности осуществляться применительно к отдельным населенным пунктам, входящим в состав поселения.

Генеральный план рассчитан на реализацию до 2038 года.
3. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 


3.1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Территория границ с.Имендяшево для размещения объектов отдыха и общественно-деловой застройки находится в южной части сельского поселения Имендяшевский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан.

3.1.1. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ 

1. Климат 

Проектируемая зона находится относится ко VIII агроклиматическому району, который характеризуется следующими показателями:

· сумма температур за период с температурой 10 градусов С и выше – 1900-2100;

· продолжительность периода с температурой 10 градусов С и выше (дни) – 130-135;

· продолжительность безморозного периода (дни) – 110-125;

· сумма осадков за теплый период (мм) – 350-450;

· ГТК Селянинова – 1,00-1,25;

· средняя высота снежного покрова за зиму (мм) – 50-70.

Климат континентальный с проявляющейся тенденцией в сторону увеличения влажности. Продолжительность периода с положительными среднемесячными температурами около 7 месяцев, в т.ч. безморозный период 110-125 дней.

Среднегодовая температура воздуха колеблется от 2 до 3,7°С. Среднемноголетняя сред негодовая температура воздуха +2,3°С, среднеиюльская +18-20°С с абсолютным максимумом

+40°С, среднеянварская – 18-20°С с абсолютным минимумом – 48°С. Годовое количество осадков за последнее десятилетие – 704 мм.
Минимальное количество осадков выпадает весной, максимальное – в июне-июле, ок-

тябре-ноябре. Относительная влажность воздуха в дневные часы 50-60% в тёплый 
и 75-80% в холодный сезоны.

Средняя скорость ветра – 3,6 м/сек, преобладающие ветра – южные.

По климатическому районированию территории России для строительства территория 
от носится к климатическому подрайону IВ. Расчетная температура для проектирования отопления –34С (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92).

Продолжительность отопительного периода (со среднесуточной температурой воздуха <8°С) 211 дней. Максимальная глубина промерзания почвы раз в 10 лет равна 159 см, раз в 50 лет – 209 см.
Таким образом, климатические условия села Имендяш в отношении комфортности для труда и отдыха имеют как положительные, так и отрицательные черты. Краткость переходных сезонов – весны и осени, высокая длительность суммарного солнечного сияния относится к благоприятным чертам климата. Значительная скорость ветра определяет запыленность поселения, иссушает почвы, внезапные заморозки поздней весной и ранней осенью относятся к неблагоприятным климатическим условиям.

2. Рельеф 

Участок территории, включаемой в состав населенного пункта с.Имендяшево, находится на поверхности сравнительно ровной с абсолютной отметкой поверхности от 129,4 м до 149,7 м. В основном открытая, реже поросшая мелким кустарником. 
3. Гидрография и гидрологические условия 

Гидрологическая сеть Гафурийского района относится к бассейну р. Волги, I порядка 
р. Кама, II порядка р. Белая, III порядка р. Зилим. В районе имеются многочисленные родники.

По территории СП Имендяшевский сельсовет протекают реки Зилим, Мендим и др. Центр поселения село Карагаево расположено на реке Мендим.
Участок территории, включаемой в состав населенного пункта с.Имендяшево, граничит с р.Зилим.
4. Геологическое строение 

Поверхность высоких надпойменных террас и холмисто-увалистой равнины расчленены оврагами. 


На проектируемой территории распространены следующие виды экзогенных геологических процессов:

· связанные преимущественно с действием гравитационных сил (осыпи, оползни (древние или приостановившиеся с захватом дочетвертичных отложений);

· связанные с действием поверхностных вод (эрозия речная, эрозия овражная);

· связанные с действием поверхностных и подземных вод (болота и заболоченности, карст (поле, отдельные воронки, котловина, пещеры, воронки, генезис которых достоверно не установлен).

5. Почвы 
Участок территории, включаемой в состав населенного пункта с.Имендяшево, характеризуется интенсивно расчлененным легкой гидрографической сетью рельефом. Почвенный покров образуют серые и темно-серые лесные посевы тяжелого механического состава. Черноземы встречаются в основном мелкими фрагментами.
6. Лесные ресурсы 

На территории, включаемой в состав населенного пункта с.Имендяшево, лесные массивы (берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенных вдоль водных объектов, склонов оврагов) отсутствуют.
7. Минерально-сырьевые ресурсы 
На территории, включаемой в состав населенного пункта с.Имендяшево, отсутствуют горные отводы месторождений, лицензионные участки разработки недр. 
8. Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка представляет собой комплекс мероприятий, обеспечивающих создание благоприятных условий для строительства и эксплуатации территории проектируемой зоны отдыха, размещения и возведения зданий, прокладки улиц, инженерных сетей и других элементов градостроительства, с обязательным учетом экологических требований. 

Защита от затопления паводками. 
Территория, включаемая в состав населенного пункта с.Имендяшево, расположена у берега р. Зилим. Территория не подвержена зоне затопления паводковыми водами р. Зилим (не зарегулированные водотоки и естественные водоемы при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности). Проектом не предусматриваются градостроительные мероприятия по защите территории, подверженной опасным гидрологическим процессам, так как не предусмотрено постоянное проживание населения.
Защита от подтопления грунтовыми водами
Территория, включаемая в состав населенного пункта с.Имендяшево, не подвержена подтоплению грунтовыми водами. Проектом не предусматриваются градостроительные мероприятия по защите территории, подверженной опасным гидрологическим процессам.
Защита от опасного проявления карстовых процессов.
Территория, включаемая в состав населенного пункта с.Имендяшево, не подвержена карстоовразованию. Противокарстовые мероприятия при необходимости следует выбирать в зависимости от характера выявленных и прогнозируемых карстовых проявлений, вида карстующихся пород, условий их залегания и требований, определяемых особенностями защищаемых территорий и сооружений. Проектом не предусматриваются градостроительные мероприятия.
Укрепление речных берегов в зоне интенсивной абразии
Территория, включаемая в состав населенного пункта с.Имендяшево, расположена у берегов р.Зилим. Проектом не предусматриваются градостроительные мероприятия. При необходимости рекомендуется проведение работ по берегоукреплению путем высаживания кустарников и деревьев с развитой корневой системой. В местах наблюдаемого размыва, где размыв берегов представляет угрозу повреждения объектов капитального строительства, следует проводить инженерные мероприятия по укреплению берегов путём откосного или полуоткосного берегоукрепления.

3.1.2. СИСТЕМА ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Территория, включаемая в состав населенного пункта с.Имендяшево,  не входит в состав и не граничит с особо охраняемыми природными территориями.

3.1.3. ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

На территории, включаемой в состав населенного пункта с.Имендяшево, объекты историко-культурного наследия федерального, регионального и местного значения отсутствуют.

3.1.4. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

Территория, включаемая в состав населенного пункта с.Имендяшево, учитывает существующие санитарно-защитные зоны, в том числе от существующего объекта специального назначения (ямы беккари). 
Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов
	Наименование объекта (для которого устанавливается зона)
	Тип санитарно-защитной зоны
	Код объекта
	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией
	Планируемое событие/мероприятие по санитарно-защитной зоне
	Описание расчетной или установленной зоны
	Статус

	яма беккари
	Ориентировочная (нормативная) зона
	Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов
	II класс опасности объекта
	Сохраняемая
	500 м
	Существующий




3.1.5. ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Распределение земельного фонда сельского поселения 

	№
	Наименование
	По материалам действующего генплана, утвержденного Решением Совета сельского поселения Имендяшевский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан №58-262з от 04.04.2023г на расчетный срок,

	
	
	 га

	1
	2
	3

	1
	Земли сельскохозяйственного назначения
	4210,70

	2
	Земли населенных пунктов
	961,20

	3
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, земли обороны и промышл.
	37,50

	4
	Земли особо охраняемых территорий
	36,50

	5
	Земли лесного фонда
	8914,30

	6
	Земли водного фонда
	174,20

	7
	Земли запаса
	-

	 
	Итого земель в административных границах
	14334,40



3.2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
3.2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
Утвержденным генеральным предлагается ориентировочный демографический расчет с учетом анализа динамики населения поселения за различные периоды при возможном изменении удельного веса, как естественного прироста, так и механического притока в ту или иную сторону. Изменение численности населения будет зависеть от социально-экономического развития поселения, успешной политики занятости населения, в частности, создания новых рабочих мест, обусловленного развитием различных функций поселения.
Прогноз численности населения СП Имендяшевский сельсовет в раз
резе населённых пунктов, чел.
	Населённые пункты
	2013 год 
	Прогноз   2023 год 
(1 очередь) 
	Прогноз 2038 год год 
(расчётный срок)

	с. Карагаево
	389
	420
	456

	с. Имендяшево
	453
	467
	498

	д. Юрмаш
	235
	247
	266

	д. Мураз
	133
	140
	151

	д. Некрасовка
	58
	61
	66

	д. Новотаишево
	26
	27
	29

	д. Таишево
	201
	212
	228

	д. Новые Коварды
	22
	23
	25

	д. Таш-Асты
	163
	172
	184

	Всего по СП Имендяшевский сельсовет
	1680
	1769
	1903


Выводы:
         1. Демографические процессы, происходящие в СП Имендяшевский сельсовет, анало
гичны процессам, имеющим место в большинстве населённых пунктов России с преоблада
нием русского населения – происходит старение населения, сокращение доли молодых воз
растов. Указанные особенности структуры населения следует учитывать в сфере социаль
ного обслуживания.
2. Целесообразно учитывать в генеральном плане СП Имендяшевский сельсовет нали
чие населения «второго жилья» как специфическую «демографическую нагрузку» на инфра
структуру поселения.
3. При оценке численности населения СП Имендяшевский сельсовет следует иметь в
виду, что по прогнозу численности населения Госкомстата России численность населения РБ
к 2038 г. может не уменьшиться.
4. В период до 2023 года сохранится тенденция прироста численности трудовых ре
сурсов за счёт вступления населения трудоспособного возраста в трудовую деятельность. На
более поздний период указанный прирост может быть обеспечен, в основном, за счёт меха
нического притока.
3.2.2. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
1. Жилищный фонд 
Утвержденным генеральным предлагают следующие принципы осуществления нового жилищного строительства.

1. Комплексная реконструкция и благоустройство существующих кварталов – ремонт и модернизация жилищного фонда; реконструкция инженерных сетей, улично-дорожной сети; озеленение территорий; устройство спортивных и детских площадок.
2. Комплексность застройки новых жилых районов – строительство объектов социальной инфраструктуры параллельно с вводом жилья; организация торговых и обслуживающих зон.
3. Строительство разнообразных типов жилых домов с учетом потребностей всех социальных групп населения, осуществление строительства социального жилья.

4. Индивидуальный подход к реконструкции и застройке населённых пунктов; переход к проектированию и строительству разнообразных типов жилых объектов, жилых комплексов, групп жилых домов, жилых кварталов.

5. Формирование комфортной архитектурно-пространственной среды жилых зон; переход к более мягкому масштабу застройки.

6. Улучшение экологического состояния жилых зон, вынос за пределы селитебных территорий ряда производственных, коммунальных и прочих объектов, снижение класса вредности предприятий, не подлежащих выносу, а также озеленение санитарно-защитных зон.

7. Схемой территориального планирования Республики Башкортостан предполагается развитие жилищного строительства в регионе в целом в соответствии с нижеследующими базовыми положениями: на период до 2020 г. жилищное строительство в целом по Республике Башкортостан планируется вести в соответствии с базовыми показателями жилищной обеспеченности в 24 м2/чел.

При прогнозируемом количестве населения в поселении (1769 чел. на 1 очередь 2023
г. и 1903 чел. на расчетный срок 2038 год) достижение поставленных целей предполагает
увеличение жилого фонда до 57090 м2 к 2038 году. Учитывая современное состояние жилого
фонда (28200 м2) это потребует прироста за 25 лет в среднем в год 1155,6 м2.
2. Инженерные сети

Водоснабжение

В утвержденном генеральном плане в разделе «Водоснабжение и водоотведение» разработаны мероприятия по развитию систем инженерного оборудования поселения, направленные на комплексное инженерное обеспечение жилых районов, модернизацию и реконструкцию устаревших инженерных коммуникаций и головных источников, внедрение политики ресурсосбережения.

Потребление воды в жилом секторе всегда было высоким, существующая система водоснабжения, в силу объективных причин, не стимулирует потребителей питьевой воды к более рациональному ее использованию. Сегодня жители оплачивают фиксированный объем воды, независимо от фактически потребляемого.

При выполнении комплекса мероприятий, а именно: реконструкция водопроводных сетей, замена арматуры и санитарно-технического оборудования, установка водомеров и др., возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека порядка 20-30%.

Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на этот сектор, для чего необходимо определить и внедрить систему экономического стимулирования.

В утвержденном генеральном плане рассматривается развитие систем водоснабжения и водоотведения в зависимости от норм расхода воды, принимаемым в соответствии с нормами СП 31.13330.2012 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».

В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принимается равным: Ксут.min=0,8; Ксут.max=1,2.
Расходы воды для нужд наружного пожаротушения СП Имендяшевский сельсовет принимаются в соответствии со СП 8.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». Схема водоснабжения сохраняется существующая, с развитием, реконструкцией и строительством сетей и сооружений водопровода. Водоснабжение площадок нового строительства осуществляется прокладкой водопроводных сетей, с подключением к существующим сетям водопровода.
Расход воды в населённом пункте с. Имендяшево
	Населённые пункты 
	Прогнозная численность на
2038 год (расчётный срок)
	Среднесуточный расход
воды, м3/сут.

	с. Имендяшево 
	498 
	32,87


Питьевой и технической водой территории, включаемой в состав населенного пункта с.Имендяшево, приминительно к которой подготовлено внесение изменений в генеральный план 2023г, может быть обеспечен за счет существующей артензианской скважины.

Объекты водоснабжения
	Код объекта
	Номер согласно Положению о территориальном планировании
	Наименование объекта
	Код OKTMO
	Местоположение, адресное описание
	Тип водозабора по характеристикам источника
	Расположение объекта относительно уровня земли
	Размер первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения, м
	Размер второго пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения, м
	Размер зоны санитарной охраны водопроводных сооружений, м
	Статус объекта
	Значение объекта

	Артезиансккая скважина
	-
	Скважина на базе отдыха
	Имендяшевский сельсовет
	Гафурийский район, Имендяшевский сельсовет
	Подземный водозабор
	Подземное
	50
	300
	5
	Существующий, реконструируемый, строящийся
	Иное значение


Водоотведение. 

Утвержденным генеральным планом сохранена существующая система водоотведения.
Расход хозяйственно-бытовых стоков в населённом пункте с. Имендяшево
	Населённые пункты
	Прогнозная численность на    2038 год (расчётный срок)
	Водоотведение
на
рас- четный срок, м3/сут.

	с. Имендяшево
	498
	29,88


На территории, включаемой в состав населенного пункта с.Имендяшево, приминительно к которой подготовлено внесение изменений в генеральный план 2023г, система центральной канализации отсутствует и проектом не предусматривается.
В населенном пункте с. Имендяшево предусматривается устройство системы септиков-шамбо (герметичной емкости для сбора стоков с периодичным вывозом ассенизаторскими машинами) на биологически очистные сооружения с.Красноусольский Гафурийский район.

В настоящее время на территории с. Имендяшево отсутствуют водоотводящие коммуникации и сооружения по очистке поверхностного стока. 

Сброс сточных вод без очистки, в том числе и ливневых, не должен противоречить ст.60 Водного кодекса РФ. Осуществлять сброс в водные объекты сточные воды, не подвергшихся санитарной очистке, обезвреживанию не допускается.  

В соответствии с Водным кодексом РФ решение вопроса по канализованию территории сельсовета и размещению очистной станции хоз.бытовых стоков и точки сброса очищенных стоков будет рассматриваться на стадиях корректировки схемы территориального планирования и разработки генеральных схем инженерного обеспечения территории. При разработке необходимо учесть ст. 44 Водного кодекса РФ.
Ливневая канализация

На территории, включаемой в состав населенного пункта с.Имендяшево, приминительно к которой подготовлено внесение изменений в генеральный план 2023г, система ливневой канализации отсутствует и проектом не предусматривается.
Электроснабжение

Утвержденным генеральным планом выявлена дополнительная потребность в электроэнергии для новой жилой застройки, при норме электропотребления для сельских поселений 950 кВт час/год на 1 человека, составит – 211850 кВт час/год. Данная потребность покрывается имеющейся установленной мощностью источников электроснабжения.

Для обеспечения электрической энергией жилой застройки, предприятий, объектов соцкультбыта и других необходимо предусмотреть строительство отпаечных ВЛ-10 кВ к трансформаторным подстанциям, а также строительство ВЛ-0,4кВ от ТП к жилому сектору и другим объектам.
Объекты и сети электроснабжения на территории, включаемой в состав населенного пункта с.Имендяшево, приминительно к которой подготовлено внесение изменений в генеральный план 2023г, присутствуют.
Электрические подстанции
	Номер согласно Положению о территориальном планировании
	Наименование объекта
	Код OKTMO
	Местоположение, адресное описание
	Напряжение, кВ
	Тип тока
	Расположение объекта относительно уровня земли
	Мощность трансформаторов, МВ • А
	Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам
	Количество трансформаторов
	Размер санитарно-защитной зоны, м
	Размер охранной зоны, м
	Статус объекта
	Значение объекта
	Примечание
	Код объекта

	1
	трансформаторная подстанция
	Имендяшевский сельсовет
	сельское поселение Имендяшевский сельсовет
	10
	Переменный
	Наземное
	160
	Опасный производственный объект, подлежащий регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством
	2
	20
	20
	Существующий, реконструируемый, строящийся
	Иное значение
	для обеспечения базы отдыха
	Трансформаторная подстанция (ТП)


Теплоснабжение

В СП Имендяшевский сельсовет теплоснабжение осуществляется от газовых котельных и путем использования индивидуальных отопительных систем, работающих на природном газе (в газифицированных населённых пунктах) и твердом топливе.

Для теплоснабжения мелких сельскохозяйственных потребителей в основном используются индивидуальные газовые котельные малой мощности.

Утвержденным генеральным планом теплоснабжение предполагается децентрализованным. Теплоснабжение новой жилой застройки предусматривается осуществлять от индивидуальных экологически чистых источников тепла – автономных тепловых генераторов, использующих в качестве топлива природный газ.

Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капитальные вложения по их прокладке, а новых общественных зданий от экологически чистых мини-котельных.

Потребители сельскохозяйственного производства и капитальные здания жилой и общественной застройки населённых пунктов будут обеспечиваться от встроенных, пристроенных и отдельно-стоящих котельных, оборудованных котлами небольшой мощности.

Проектом рекомендуется увеличение использования природного газа в системе теплоснабжения жилой и производственных зон с целью улучшения качества атмосферного воздуха в жилой зоне.

Необходимо проводить регулярную перекладку тепловых сетей, их ремонт с целью снижения потерь тепла, а также осуществлять модернизацию существующих котельных с целью увеличения их эффективности и снижения вредного воздействия на окружающую среду.

Покрытие нагрузки на перспективу может быть обеспечено за счет существующих теплоисточников, с учетом их модернизации.

Применение высокоэффективных теплоизоляционных материалов, энергосберегающих технологий и приборов учета в расчетный срок позволит сократить потребление тепла на 10-15% (10-15 Гкал/час) от существующего. В данном случае увеличения мощности котельных потребуется наполовину меньше.
Объекты и сети теплоснабжения на территории, включаемой в состав населенного пункта с.Имендяшево, приминительно к которой подготовлено внесение изменений в генеральный план 2023г, отсутствуют.
Газоснабжение
Перспективное развитие системы газоснабжения СП Имендяшевский сельсовет следует предусматривать природным газом с использованием существующих газопроводов высокого давления с дополнительной установкой газораспределительных пунктов.

Необходимо постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них, а также строительство новых.

Утвержденным генеральным планом предлагается осуществить газификацию негазифициро- ванных в настоящий момент населённых пунктов поселения: д. Юрмаш, д. Мураз, д. Ново- таишево, д. Таишево, д. Новые Коварды, д. Таш-Асты.

В соответствии с техническими характеристиками газовых приборов и аппаратов номинальные часовые расходы газа приняты:

ПГ4 – плита газовая 4-х конфорочная – 1,5 м3/час;

ВПГ – водонагреватель проточный газовый – 2,0 м3/час;

АОГВ – автоматический отопительный газовый водонагреватель – 2,7 м3/час. Согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству га-

зораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» норма потребления газа при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300 м3/год на 1 человека.

На расчетный срок при условии 100% газификации СП Имендяшевский сельсовет потребление газа принимается в размере 570,9 тыс. м3/год.
Объекты и сети газоснабжения на территории, включаемой в состав населенного пункта с.Имендяшево, приминительно к которой подготовлено внесение изменений в генеральный план 2023г, присутствуют (межполселковый газопровод распределительный высокого давления). 
Связь и телекоммуникация.

Для развития связи необходимы следующие мероприятия:

– перевод аналогового оборудования АТС на цифровое станционное с использованием оптико-волоконных линейных сооружений;

– развитие оптико-волоконной связи, сотовой связи, IP-телефонии, сети Internet;

– прокладка волоконно-оптических линий связи (ВОЛС);

– строительство телефонных сетей вести по шкафной системе с организацией ме- жшкафных связей, что повышает гибкость и надежность эксплуатации сетей;

– дальнейшее развитие ТВ вещания связано с переводом аналогового вещания на цифровое вещание.
Объекты и сети связи и телекоммуникации на территории, включаемой в состав населенного пункта с.Имендяшево, приминительно к которой подготовлено внесение изменений в генеральный план 2023г, присутствуют (линия связи, обслуживающая населенные пункты СП Имендяшевский сельсовет).
3.2.3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Социальная инфраструктура муниципального образования включает: учреждения культуры (библиотеки и дома культуры), учреждения образования (детские сады и школы, в том числе школы со спортивными объектами), учреждения дополнительного образования (дома творчества) и учреждения здравоохранения.

1. Образование

В пределах СП Имендяшевский сельсовет действует одно детское дошкольное учреждение. На расчетный срок в соответствии с демографическим прогнозом предполагается некоторое увеличение детей дошкольного возраста.

Утвержденным генеральным планом предлагается строительство детского сада в 
д. Таишево, д. Таш-Асты и реконструкция недействующего в настоящий момент детского сада  с. Карагаево. Проектная вместимость данных садов предполагается в размере 30 мест каждый.

Учитывая прогнозную численность населения на расчетный срок 2038 г. 1903 чел., обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями в СП Имендяшевский сельсовет составит:

(35+30+30) /1903*1000=50 мест, что удовлетворяет нормативу. 

Общеобразовательные школы

В пределах СП Имендяшевский сельсовет располагается четыре школы.

На расчетный срок в соответствии с демографическим прогнозом предполагается некоторое увеличение детей школьного возраста.

Общее число ученических мест в школах СП Имендяшевский сельсовет составляет 397 мест.

Согласно республиканским нормативам градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» рекомендуемая обеспеченность общеобразовательными школами в сельских поселениях составляет 144 места на 1000 жителей.

Учитывая прогнозную численность населения на расчетный срок 2038 г. 1903 чел., обеспеченность общеобразовательными школами в СП Имендяшевский сельсовет составит:

397/1903*1000=209 мест, что удовлетворяет нормативу
Объекты образования на территории, включаемой в состав населенного пункта с.Имендяшево, приминительно к которой подготовлено внесение изменений в генеральный план 2023г, отсутствуют и проектом не предусматриваются. При обосновании необходимости размещения могут быть предусмотрены объекты образования «Иного значения» на коммерческой основе.
                     2. Здравоохранение

СП Имендяшевский сельсовет обеспечено больничными местами в районном центре (с. Красноусольский), с достаточно хорошей транспортной доступностью. 

Амбулаторно-поликлинические учреждения
В рамках действующих национальных проектов, федеральных и республиканских це левых программ уделяется приоритетное внимание стационарзамещающим формам меди цинского обслуживания, прежде всего, поликлинической сети и формированию диагности ческих и консультационных центров.

В СП Имендяшевский сельсовет функционируют четыре фельдшерско-акушерских пункта.

Утвержденным генеральным планом СП Имендяшевский сельсовет предлагается реконструкция ФАПов в с. Карагаево и с. Имендяшево
Объекты здравоохранения на территории, включаемой в состав населенного пункта с.Имендяшево, приминительно к которой подготовлено внесение изменений в генеральный план 2023г, отсутствуют и проектом не предусматриваются. При обосновании экономической эффективности могут быть предусмотрены объекты здравоохранения «Иного значения» на коммерческой основе.
                  3. Культура

Необходимым условием культурного развития населения муниципального образования является повышение доступности услуг в сфере культуры и искусства, а также развитие материально-технической базы и технологическое перевооружение учреждений культуры и искусства. В СП Имендяшевский сельсовет действуют сельский дом культуры и библиотека в с.

Карагаево, Центр культуры и досуга в с. Имендяшево, сельский клуб в д. Таишево.
Объекты культуры и искусства местного значения на территории, включаемой в состав населенного пункта с.Имендяшево, приминительно к которой подготовлено внесение изменений в генеральный план 2023г, отсутствуют и проектом не предусматриваются. При обосновании необходимости размещения могут быть предусмотрены объекты культуры и искусства «Иного значения» на коммерческой основе.

                 4. Физическая культура и спорт

Зона размещения спортивных сооружений предполагает размещение существующих, сохраняемых и проектируемых спортивных объектов (в том числе плоскостных).

Основными задачами по данной зоне при принятии проектных решений генерального плана являются:

- обеспечение населения доступной возможностью заниматься физической культурой и спортом;

- формирование у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни;

-  улучшение качества физического воспитания населения.
Объекты физической культуры и спорта на территории, включаемой в состав населенного пункта с.Имендяшево, приминительно к которой подготовлено внесение изменений в генеральный план 2023г, отсутствуют и проектом не предусматриваются. При обосновании экономической эффективности могут быть предусмотрены объекты физической культуры и спорта «Иного значения» на коммерческой основе.

                 5. Прочие объекты обслуживания 

В размещении объектов торговли, бытового обслуживания и общественного питания, проектные решения генерального плана исходят из того, что функционирование подобных объектов сегодня полностью находится в сфере частного предпринимательства, а, следовательно, потребность в них определит рынок, который и будет поддерживать равновесие в их численности.

Существующая нормативная база не дает объективной оценки в потребности в тех или иных учреждениях торговли, а у органов власти отсутствуют правовые рычаги воздействия на ситуацию, в которой, например, численность объектов торговли превысила норматив. Запретить открывать новые объекты торговли в такой ситуации закон не позволяет. Со стороны органов власти остается забота об отведении новых территорий под соответствующие функции и надзор за соблюдением порядка торговли в рамках установленных законом полномочий соответствующего уровня. Ввиду этого мероприятия по развитию сети торговли, общественного питания, бытового обслуживания, предлагаемые генеральным планом, носят рекомендательный характер. 
Прочие объекты обслуживания на территории, включаемой в состав населенного пункта с.Имендяшево, приминительно к которой подготовлено внесение изменений 
в генеральный план 2023г, отсутствуют и проектом предусматриваются в части размещения объектов различного назначения.
3.2.4. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Как объект прогнозирования развития экономической системы муниципального 
образования, Имендяшевский сельсовет характеризуется рядом специфических особенностей, 
в частности:

· многофункциональной структурой экономики с доминированием сельского хозяйства;

· достаточно выраженными интеграционными связями с районным центром – с. Красноусольский.

Главная цель градостроительной политики сельского поселения Имендяшевский сельсовет – привлечение инвестиций в реальный сектор экономики для обеспечения устой чивых темпов экономического роста, эффективной занятости населения, укрепления налого вой базы для решения социальных проблем, развития территории, повышения эффективности развития сельскохозяйственного сектора экономики, для развития социальной инфра структуры, путем повышения комфортности проживания населения и его уровня жизни.
Экономический сектор выполняет одну из самых важных функций в решении социальных проблем, налаживании устойчивого развития сельских территорий, обеспечении занятости и поддержания доходов сельского населения. Экономика способствует сохранению сельского расселения, сельского образа жизни, народных традиций, а также культурного разнообразия страны.

1. Состояние производственной сферы.


На территории, включаемой в состав населенного пункта с.Имендяшево, приминительно к которой подготовлено внесение изменений в генеральный план 2023г, объекты отсутствуют и проектом не предусматриваются.
2. Агропромышленный комплекс 

Важнейшими отраслями сельского хозяйства являются: производство зерна, картофелеводство и овощеводство, животноводство. Птицеводство сохранилось только в личных подсобных хозяйствах.
На территории, включаемой в состав населенного пункта с.Имендяшево, приминительно к которой подготовлено внесение изменений в генеральный план 2023г, расположена существующая ферма по содержанию лошадей, которая подлежит реконструкции с учетом экологического воздействия на окружающую среду. 
3. Прочие объекты, связанные с производственной деятельностью 

На территории, включаемой в состав населенного пункта с.Имендяшево, приминительно к которой подготовлено внесение изменений в генеральный план 2023г, объекты отсутствуют и проектом не предусматриваются.
4. Рекреационные ресурсы

На территории, включаемой в состав населенного пункта с.Имендяшево, приминительно к которой подготовлено внесение изменений в генеральный план 2023г, объекты присутствуют и обладают потенциалом развития.

Объекты отдыха и туризма
	Код объекта
	Наименование объекта
	Код OKTMO
	Местоположение, адресное описание
	Подтип специализированного коллективного средства размещения
	Продолжительность работы
	Статус объекта
	Значение объекта

	Специализированные средства размещения
	Кемпинг "Табын"
	Имендяшевский сельсовет
	Республика Башкортостан, Гафурийский район,  Имендяшевский сельсовет, с. Имендяшево
	Кемпинг
	Круглогодичный
	Существующий, реконструируемый, строящийся
	Иное значение




3.2.5. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Утвержденным генеральным планом предусмотрено обеспечение качественного транспортного обслуживания населения путем совершенствования внешних транспортных связей, реализуемых по следующим направлениям:

· создание новых и модернизация существующих базовых объектов транспортной инфраструктуры;

· реализация внешних транспортных связей путем интеграции в федеральные транспортные сети.

Генеральным планом предусмотрен ремонт автомобильной дороги межмуни ципального значения Зириково – Саитбаба.
Внешние   транспортно-экономические   связи   осуществляются   в   настоящее время автомобильным транспортом. Связь района со столицей республики осуществляется автодорогами регионального значения Зириково – Саитбаба и Карагаево – Имендяшево.
На территории, включаемой в состав населенного пункта с.Имендяшево, приминительно к которой подготовлено внесение изменений в генеральный план 2023г, а также прилегающей территории отсутствуют объекты железнодорожного транспорта и не планируются. Трубопроводный транспорт развивается на близ лежащих территориях сельского поселения Имендяшевский сельсовет в соответствии с отраслевыми программами.
На данной территории отсутствуют объекты водного и воздушного транспорта.

Искусственные дорожные сооружения, улично-дорожная сеть, общественный транспорт, автобусные линии, сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств на территории, включаемой в состав населенного пункта с.Имендяшево, приминительно к которой подготовлено внесение изменений в генеральный план 2023г, присутствуют.
Улично-дорожная сеть сельского населенного пункта
	Код объекта
	Номер согласно Положению о территориальном планировании
	Наименование объекта
	Местоположение, адресное описание
	Вид покрытия (существующий)
	Статус объекта
	Значение объекта

	Поселковая дорога
	1
	Поселковая дорога
	Республика Башкортостан, Гафурийский район,  Имендяшевский сельсовет, с. Имендяшево
	Без покрытия
	Существующий, реконструируемый, строящийся
	Местное значение поселения

	Поселковая дорога
	2
	Поселковая дорога
	Республика Башкортостан, Гафурийский район,  Имендяшевский сельсовет, с. Имендяшево
	Без покрытия
	Существующий, реконструируемый, строящийся
	Местное значение поселения


Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта
	Код объекта
	Номер согласно Положению о территориальном планировании
	Наименование объекта
	Код OKTMO
	Местоположение, адресное описание
	Тип остановочного пункта
	Расположение объекта относительно уровня земли
	Статус объекта
	Значение объекта

	Остановочный пункт
	1
	Остановка
	Имендяшевский сельсовет
	Республика Башкортостан, Гафурийский район,  Имендяшевский сельсовет, с. Имендяшево
	Автобуса
	Наземное
	Существующий, реконструируемый, строящийся
	Местное значение поселения


Линии общественного пассажирского транспорта

	Номер согласно Положению о территориальном планировании
	Наименование объекта
	Расположение объекта относительно уровня земли
	Статус объекта
	Значение объекта
	Протяженность сооружения, [км]

	1
	Автобусная линия
	Наземное
	Существующий, реконструируемый, строящийся
	Местное значение поселения
	1,6




3.2.6. ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Объекты специального назначения на территории, включаемой в состав населенного пункта с.Имендяшево, приминительно к которой подготовлено внесение изменений в генеральный план 2023г, отсутствуют и проектом не предусматриваются. Проектом учитывается зона действия ограничений от существующего объекта ямы беккари.

Объекты специального назначения
	Наименование объекта (для которого устанавливается зона)
	Тип санитарно-защитной зоны
	Код объекта
	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией
	Планируемое событие/мероприятие по санитарно-защитной зоне
	Описание расчетной или установленной зоны
	Статус

	яма беккари
	Ориентировочная (нормативная) зона
	Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов
	II класс опасности объекта
	Сохраняемая
	500 м
	Существующий


4. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального района Гафурийский район и сельского поселения Имендяшевский сельсовет, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения в рамках внесения изменений 2023г отсутствуют.
5. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ

УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

5.1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ, ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ

ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

5.1.1. Объекты федерального значения

Схемой территориального планирования Российской Федерации размещение объектов федерального значения на территории, включаемой в состав населенного пункта с.Имендяшево, приминительно к которой подготовлено внесение изменений в генеральный план 2023г, не предусмотрено.
5.1.2. Объекты регионального значения 


Схемой территориального планирования Республики Башкортостан размещение объектов регионального значения на территории, включаемой в состав населенного пункта с.Имендяшево, приминительно к которой подготовлено внесение изменений в генеральный план 2023г, не предусмотрено.

5.2.ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ

ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ


Размещение объектов федерального и регионального значения на территории, включаемой в состав населенного пункта с.Имендяшево, приминительно к которой подготовлено внесение изменений в генеральный план 2023г,не предусмотрено.
6. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЁ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

6.1. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ И ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ. 


На территории, включаемой в состав населенного пункта с.Имендяшево, приминительно к которой подготовлено внесение изменений в генеральный план 2023г, не планируется размещение объектов местного значения.

6.2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации предусматривается четкое функциональное зонирование территории, основанное на комплексной оценке и планировочных ограничениях  градостроительного развития, градостроительной ситуации и условиях современного использования территории, учитывающее существующую капитальную застройку, земельные отводы под капитальное строительство, сложившуюся улично-дорожную сеть, имеющиеся зеленые насаждения, зоны с особыми режимами использования, преобладающие направления ветров, санитарно-экологическое состояние окружающей среды и социально-экономический  потенциал поселения.


Типология функциональных зон генерального плана установлена в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 "Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 г. № 793".

На территории, включаемой в состав населенного пункта с.Имендяшево, приминительно к которой подготовлено внесение изменений в генеральный план 2023г, предусмотрены следующие функциональные зоны для объектов «Иного значения»:

Проектом предусмотрены функциональные зоны
	Код объекта
	Значение
	Условные обозначения

	
	
	существующий
	планируемый

	701010602
	Зона отдыха
	[image: image4.png]




	[image: image5.png]





	701010405
	Зона транспортной инфраструктуры
	[image: image6.png]




	[image: image7.png]





	701010100
	Жилые зоны
	[image: image8.png]



	[image: image9.png]




	701010300
	Общественно-деловые зоны
	[image: image10.jpg]



	[image: image11.jpg]




	701010600
	Зоны рекреационного назначения
	[image: image12.png]



	[image: image13.png]




	701010503
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	[image: image14.png]



	[image: image15.png]





Назначение функциональных зон:

· Отдых (рекреация) - Территории размещения специализированных объектов рекреационного назначения (объекты отдыха и туризма и пр.), в том числе обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за парками, сельскими лесами, садами и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них. Данная функциональная зона подразумевает размещение объектов капитального строительства.
· Зоны рекреационного назначения - Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории в пределах и вне границ населённых пунктов, предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки и включает парки, сады, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные не капитальные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населенных пунктов. Данная функциональная зона не подразумевает размещение объектов капитального строительства.
· Общественно-деловые зоны - Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего и высшего профессионального образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности постоянного и временного населения.
· Жилая зона - Территории с преобладанием жилищного фонда различной типологии и этажности (в том числе ндивидуальный, блокированный) в общей структуре застройки. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов образования, культуры, физической культуры и спорта, аппартаментов, гостиниц, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.
6.3. ОХРАНА ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

В соответствии с «Реестром недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Республики Башкортостан» объекты отсутствуют. 

Новые памятники, связанные с историческими фактами и историческими личностями, могут быть установлены по мере необходимости, в соответствии с проектной документацией.

Однако, в связи с тем, что на территории не проводился мониторинг недвижимых объектов культурного наследия, существует большая вероятность дальнейшего обнаружения памятников. Для определения наличия или отсутствия таковых на запрашиваемых территориях необходимо провести мониторинг территории.

В случае выявления в ходе мониторинга дополнительных объектов историко-культурного наследия необходимо провести их государственную историко-культурную экспертизу для обоснования принятия решений в установленном законом порядке. Заключение экспертизы со всеми прилагаемыми документами и материалами необходимо представить в госорган по охране памятников.

Необходимо учесть, что все исследования территории, в том числе и разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия, проводятся за счет средств физических и юридических лиц, являющихся заказчиками проводимых работ (ст.36, п.4 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ) при наличии письменного разрешения отдела по сохранению недвижимого культурного наследия.

На сопряженной с объектом культурного наследия территории может быть установлена одна или несколько зон охраны: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется соответствующим проектом.

Проект зон охраны объекта культурного наследия представляет собой документацию в текстовой форме и в виде карт (схем), содержащую описание границ проектируемых зон и границ территорий объектов культурного наследия, расположенных в указанных зонах, проекты режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон.

Материалы по обоснованию проекта зон охраны объекта культурного наследия включают в себя:

а) сведения об объекте культурного наследия, внесенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 20 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

б) отчет о проведенных историко-культурных исследованиях;

в) сведения в текстовой форме и в виде карт (схем) о расположенных в границах проектируемых зон других объектах культурного наследия, их территориях и зонах охраны;

г) сведения в текстовой форме и в виде карт (схем) о расположенных в границах проектируемых зон выявленных объектах культурного наследия;

д) сведения в текстовой форме и в виде карт (схем) о визуальном восприятии объекта культурного наследия с основных видовых точек и смотровых площадок;

е) сведения о композиционной связи с объектом культурного наследия природного ландшафта, расположенного в границах проектируемых зон, а также о сочетании в нем определенных типов рельефа местности, водных объектов, почв, растительности; ж) иные материалы, необходимые для обоснования и разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия.

Особый режим использования земель и градостроительный регламент в границах охранной зоны устанавливаются с учетом следующих требований:

а) запрещение строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм;

в) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), а также регулирование проведения работ по озеленению;

г) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий;

д) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;

е) благоустройство территории охранной зоны, направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия, а также на сохранение и восстановление градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик его историко-градостроительной и природной среды, в том числе всех исторически ценных градоформирующих объектов;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 05.10.2010 N 794)

ж) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде, в том числе сохранение и восстановление сложившегося в природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 05.10.2010 N 794)

з) сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе ограничение их изменения при проведении землеустройства, а также разделения земельных участков.

6.4. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
6.4.1. Объекты отраслевой специализации
На территории, включаемой в состав населенного пункта с.Имендяшево, приминительно к которой подготовлено внесение изменений в генеральный план 2023г, объекты отсутствуют и проектом не предусматриваются.
6.4.2. Объекты агропромышленного комплекса

На территории, включаемой в состав населенного пункта с.Имендяшево, приминительно к которой подготовлено внесение изменений в генеральный план 2023г, проектом предлагается реконструкция существующей фермы по содержанию лошадей с учетом развития прилегающей территории.
Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства
	Наименование объекта
	Код OKTMO
	Местоположение, адресное описание
	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией
	Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду
	Тип хозяйствующего субъекта
	Статус объекта
	Значение объекта

	ферма по содержанию лошадей
	Имендяшевский сельсовет
	Республика Башкортостан, Гафурийский район, Имендяшевский сельсовет, с. Имендяшево
	IV класс опасности объекта
	IV категория
	Малое предприятие (кроме микропредприятий)
	Планируемый к реконструкции
	Иное значение


6.4.3. Объекты рекреации, отдыха и туризма
На основании протокола совещания главы администрации мунипального района Гафурийский район Республики Башкортостан в формате «Предпринимательский час» от 16 июня 2023г, проектом предусмотрено включение земельных участков с кадастровыми номерами 02:19:050601:44, 02:19:050601:165 и части кадастрового квартала 02:19:050601 в границы с.Имендяшево для размещения территории рекреационного назначения, включающую в себя объекты отдыха, общественно-деловую застройку, аппартаменты, жилую застройку в формате «Семейный отдых» и т.д.
[image: image16.jpg]VTBEPIKJAIO

3aMeCTHTE b TNaBE! AAMHRHCTPALIH
A a/IbHOTO paiiota

it paiion

BBINUCKA U3 IMIPOTOKOJIA Ne 22
cosewanus Cnaset agmunucrpaunn MP Cadypuiickuii paiion
Peeny6ankn Bamkoproctan B opmare «IIpeanpunnamaTe ibekuit 4ac
15 wionst 2023 rona

2. Opranuzauus kemnunra «Tabei» 6mu3 c. Mvennsmeso (000 "Ypan-Tenrpu™)
PEIIAJIN:

L1
1.2,

Jloknan Tonuaposa A.C. 110 AaHHOMY BONPOCY TPHIATS K CBENICHHIO.

TpoexT opranmsai Kemiiira «Tabbim 6143 ¢. IMEHAAIERO NOMUIEPKATS.

1.3. BHECTH M3MCHCHMA B HOKYMCHTS TepPHTOPHAIBHOTO —TAHMPOBAHWS
cenmseroro nocenckis Msenmuenciiii cenbcoser MP Tadypuiickuii paiton
PB ¢ ueibO NEPeBOjia KATErOpHH BHOPAHHOTO 3EMENBHOIO YWacTka C
KanacTpoBbIM Homepom 02:19:050601:44 13 3eMers CenbekoXo3sHCTBEHHOTO
"HASHAYCHNA B 3EMIIH HACSIICHHBIX MYHKTOB.

Orsetcraenmsie: Axmeron P.P., Crrriaas PLIL

Cpox: 10 31.12.2023 1.




Объекты отдыха и туризма
	Код объекта
	Номер согласно Положению о территориальном планировании
	Наименование объекта
	Код OKTMO
	Местоположение, адресное описание
	Подтип специализированного коллективного средства размещения
	Продолжительность работы
	Количество рабочих мест, единиц
	Статус объекта
	Значение объекта

	Специализированные средства размещения
	1
	Кемпинг
	Имендяшевский сельсовет
	Республика Башкортостан, Гафурийский район, Имендяшевский сельсовет
	Кемпинг
	Круглогодичный
	15
	Планируемый к размещению
	Иное значение 


[image: image20.jpg]


[image: image21.jpg]ocpP

rey Pry



 [image: image17.png]¥ //f’!,’”////{/n "--

'






6.5. НАСЕЛЕНИЕ
На территории, включаемой в состав населенного пункта с.Имендяшево, приминительно к которой подготовлено внесение изменений в генеральный план 2023г, проектом предусматриваются жилые зоны с проживанием в формате «Семейный отдых» с ориентировочной численностью населения 514 человек. 
           6.6. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

На территории, включаемой в состав населенного пункта с.Имендяшево, приминительно к которой подготовлено внесение изменений в генеральный план 2023г, проектом предусматриваются в жилой зоне индивидуальная и блокированная застройка с участками с проживанием в формате «Семейный отдых» с ориентировочным жилым фондом 18,58 тыс.м2.

          6.7. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

6.7.1. Образование 

На территории, включаемой в состав населенного пункта с.Имендяшево, приминительно к которой подготовлено внесение изменений в генеральный план 2023г, проектом не предусматриваются объекты образования (объекты местного значения), так как не планируется постоянное проживание населения. При обосновании необходимости размещения могут быть предусмотрены объекты образования «Иного значения» на коммерческой основе.
6.7.2. Здравоохранение 

На территории, включаемой в состав населенного пункта с.Имендяшево, приминительно к которой подготовлено внесение изменений в генеральный план 2023г, проектом не предусматриваются объекты здравоохранения (объекты местного значения), так как не планируется постоянное проживание населения. При обосновании необходимости размещения могут быть предусмотрены объекты здравоохранения «Иного значения» на коммерческой основе.
6.7.3. Культура 

На территории, включаемой в состав населенного пункта с.Имендяшево, приминительно к которой подготовлено внесение изменений в генеральный план 2023г, проектом не предусматриваются объекты культуры и искусства (объекты местного значения), так как не планируется постоянное проживание населения. При обосновании необходимости размещения могут быть предусмотрены объекты культуры «Иного значения» на коммерческой основе.
6.7.4. Физическая культура и спорт 

На территории, включаемой в состав населенного пункта с.Имендяшево, приминительно к которой подготовлено внесение изменений в генеральный план 2023г, проектом не предусматриваются объекты физической культуры и спорта (объекты местного значения), так как не планируется постоянное проживание населения. При обосновании необходимости размещения могут быть предусмотрены объекты спорта «Иного значения» на коммерческой основе.
6.8. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
6.8.1.Железнодорожный транспорт

На территории, включаемой в состав населенного пункта с.Имендяшево, приминительно к которой подготовлено внесение изменений в генеральный план 2023г, объекты отсутствуют. Генеральным планом не предполагается размещение объектов железнодорожного транспорта.
            6.8.2.Автомобильный транспорт

Система транспорта включает в себя дороги межмуниципального, местного значения.
Генеральным планом предполагается сохранение существующих объектов автомобильного транспорта.
Подъезд к территории, включаемой в состав населенного пункта с.Имендяшево, приминительно к которой подготовлено внесение изменений в генеральный план 2023г, осуществляется по автомобильным дорогам республиканского, местного значения общего пользования.
Искусственные сооружения
Искусственные дорожные сооружения, на территории, включаемой в состав населенного пункта с.Имендяшево, проектом предусматривается в части примыканий к существующей транспортной инфраструктуре.
Искусственные дорожные сооружения
	Номер согласно Положению о территориальном планировании
	Код объекта
	Наименование объекта
	Код OKTMO
	Местоположение, адресное описание
	Статус объекта
	Значение объекта

	1
	Саморегулируемое пересечение в одном уровне
	Перекресток
	Имендяшевский сельсовет
	Республика Башкортостан, Гафурийский район,  Имендяшевский сельсовет, с. Имендяшево
	Планируемый к размещению
	Иное значение


6.8.3. Прочие виды транспорта.
Трубопроводный транспорт развивается в соответствии с отраслевыми программами и влияние не оказывает. Объекты водного и воздушного транспорта отсутствуют.
6.8.4. Улицы и дороги.
На территории, включаемой в состав населенного пункта с.Имендяшево, приминительно к которой подготовлено внесение изменений в генеральный план 2023г, объекты местного значения улично-дорожной сети присутствуют и проектом предусматриваются в объеме увязки проектной территории в существующую транспортную инфраструктуру.

Улично-дорожная сеть сельского населенного пункта
	Код объекта
	Номер согласно Положению о территориальном планировании
	Наименование объекта
	Местоположение, адресное описание
	Тип улиц в жилой застройке
	Вид покрытия (существующий)
	Статус объекта
	Значение объекта

	Улица в жилой застройке
	1
	Подьезд к объектам отдыха
	Гафурийский район, Имендяшевский сельсовет
	улица
	Усовершенствованный
	Планируемый к размещению
	Местное значение


6.8.5. Общественный транспорт

Проектом сохраняется существующий маршрут общественного транспорта, остановка общественного транспорта. Дополнительные объекты не планируются.
6.8.6. Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств

Хранение предусматривается только для специализированной техники, а также посетителей объектов отдыха. 
6.9. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 


6.9.1. Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка представляет собой комплекс мероприятий, обеспечивающих создание благоприятных условий для строительства и эксплуатации населенных мест, размещения и возведения зданий, прокладки улиц, инженерных сетей и других элементов градостроительства, с обязательным учетом экологических требований. 

Защита от затопления паводками. 

Границы зоны затопления села Имендяшево определены и поставлены на кадастровый учет. «ЗОУИТ 02:19-6.1029» Зона затопления 1% обеспеченности в половодье на р.Зилим и р.Имендяш н.п.Имендяшево с прилегающей территорией МР Гафурийский район РБ.
[image: image18.jpg]



В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;
- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Защита от подтопления грунтовыми водами

Проектом не предусматриваются мероприятия по защите территории, подверженной опасным гидрологическим процессам.

Защита от опасного проявления карстовых процессов.

Проектом не предусматриваются мероприятия по защите территории, подверженной опасным геологическим процессам.

Укрепление речных берегов в зоне интенсивной абразии

Проектом не предусматриваются мероприятия по защите территории, подверженной опасным геологическим процессам.

6.9.2. Теплоснабжение 

Объекты, сети теплоснабжения на территории, включаемой в состав населенного пункта с.Имендяшево, приминительно к которой подготовлено внесение изменений в генеральный план 2023г, отсутствуют. 
Расходы тепла на отопление жилой застройки определены в соответствии с СП 124.13330.2012. «Тепловые сети» по укрупненным показателям, исходя величины общей площади. Расходы тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий, определены как доля 25% от расходов тепла на жилую застройку. Расходы тепла на горячее водоснабжение учтены по удельному среднему расходу тепла на эти нужды с применением коэффициента 2,4 для перехода на максимальный расход. 

Проектом предусматриваются автономные источники теплоснабжения, работающие на газовом топливе. Ориентировочный расчетный объем теплоснабжения 2,0 тыс.Гкал/год, 0,6 Гкал/час.
           6.9.3. Газоснабжение 
Направление использования газа.

Потребность территории, включаемой в состав населенного пункта с.Имендяшево, приминительно к которой подготовлено внесение изменений в генеральный план 2023г, в природном газе по всем видам потребления определена по техническим характеристикам газовых приборов с учетом коэффициента одновременности их действия и по укрупненным показателям потребления газа.

В соответствии с техническими характеристиками газовых приборов и аппаратов номинальные часовые расходы газа приняты: 

ПГ4 — плита газовая 4-х конфорочная — 1,5 м3/час;

ВПГ — водонагреватель проточный газовый — 2,0 м3/час;

АОГВ — автоматический отопительный газовый водонагреватель — 1,8 м3/час.

Согласно СП 42-101-2003 норма потребления газа при наличии централизованного горячего водоснабжения составляет 120 м3/год на 1 человека, а при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей –– 300 м3/год на 1 человека.

Расходы газа для каждой категории потребителей определены на 1 очередь строительства, а также на расчетный срок.

1 категорию потребителей составляет существующий и проектируемый жилой сектор, использующий газ на хозбытовые и сангигиенические нужды.

Расходы газа на 2-ю категорию потребителей (на коммунально-бытовые нужды) приняты в размере 5% от расхода по 1-й категории, согласно СП 42-101-2003.

Потребители 3-й категории — промпредприятия, отопительные котельные общественных зданий, определены по данным раздела «Теплоснабжение».
Проектные решения  
Проектом предусматривается 100%-ое обеспечение природным газом. Сжиженный газ будет использоваться в основном для приготовления пищи и горячей воды населением с небольшой газоемкостью в недоступных для прокладки газопроводов природного газа местах.

Исходя из планировочной структуры, разделом проектируются газовые сети и газорегуляторные пункты. 

Производительность ГРП, ШРП, типы газового оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема газоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования.

Газопроводы после ГРС закольцовываются между собой соответственно, что создает надежную систему газоснабжения района.

Размещение газопроводов выполняется в пределах поперечных профилей улиц. Прокладка — подземная из стальных или полиэтиленовых труб. Отключение отдельных участков газопроводов осуществляется арматурой расположенной в колодцах.

Активная защита стальных газопроводов выполняется катодной поляризацией.

Потребление газа территории, включаемой в состав населенного пункта с.Имендяшево, приминительно к которой подготовлено внесение изменений в генеральный план 2023г составит 597,2 м3/час (1219,8 тыс. м3/год).

Объекты добычи и транспортировки газа
	Код объекта
	Номер согласно Положению о территориальном планировании
	Наименование объекта
	Код OKTMO
	Местоположение, адресное описание
	Расположение объекта относительно уровня земли
	Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду
	Размер санитарно-защитной зоны, м
	Размер охранной зоны, м
	Статус объекта
	Значение объекта

	Пункт редуцирования газа (ПРГ)
	1
	Пункт редуцирования газа
	Имендяшевский сельсовет
	Гафурийский район, Имендяшевский сельсовет
	Наземное
	IV категория
	15
	15
	Планируемый к размещению
	Иное значение


6.9.4. Водоснабжение

Питьевой и технической водой территории, включаемой в состав населенного пункта с.Имендяшево, приминительно к которой подготовлено внесение изменений в генеральный план 2023г, могут быть обеспечены за счет артезианской скважины. Ориентировочные расчетные объемы потребления 33,92 м3/сут, 1,93 л/с.
Пожаротушение.

На все сроки строительства принимается 1 пожар для наружного пожаротушения с расходом воды 10 л/сек и 1 внутренний — 1 струя по 2,5 л/сек.

Продолжительность тушения пожара 3 часа. Расход воды на пожаротушение составит:

(2,5+10)*3*3600/1000=135 м3/сут.

Пополнение пожарных запасов по действующим нормам производится за счет сокращения расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Противопожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды и пожарных водоемах. На всех естественных и искусственных водоемах устраиваются пирсы для забора воды пожарными автомашинами.
Объекты водоснабжения
	Код объекта
	Номер согласно Положению о территориальном планировании
	Наименование объекта
	Код OKTMO
	Местоположение, адресное описание
	Тип водозабора по характеристикам источника
	Расположение объекта относительно уровня земли
	Размер первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения, м
	Размер второго пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения, м
	Размер зоны санитарной охраны водопроводных сооружений, м
	Статус объекта
	Значение объекта

	Артезиансккая скважина
	1
	Скважина на базе отдыха
	Имендяшевский сельсовет
	Гафурийский район, Имендяшевский сельсовет
	Подземный водозабор
	Подземное
	50
	300
	5
	Существующий, реконструируемый, строящийся
	Иное значение


6.9.5. Водоотведение

На территории, включаемой в состав населенного пункта с.Имендяшево, приминительно к которой подготовлено внесение изменений в генеральный план 2023г, объекты отсутствуют. 
При проектирования на различных стадиях необходимо учесть требования ст. 44 Водного кодекса Российской Федерации:

1. Использование водных объектов для целей сброса сточных, в том числе дренажных, вод осуществляется с соблюдением требований, предусмотренных Водным Кодексом и законодательством в области охраны окружающей среды.

2. Запрещается сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водные объекты:

1) содержащие природные лечебные ресурсы; 

2) отнесенные к особо охраняемым водным объектам.

3. Запрещается сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водные объекты, расположенные в границах:
1) первого пояса зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

2) первой зоны округов санитарной (горно-санитарной) охраны природных лечебных ресурсов;

3) рыбохозяйственной заповедной зоны озера Байкал, рыбохозяйственных заповедных зон.
4. Сброс сточных, в том числе дренажных, вод может быть ограничен, приостановлен или запрещен по основаниям и в порядке, которые установлены федеральными законами.
5. Сброс очищенных сточных вод в водные объекты, расположенные во втором и в третьем поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, во второй и в третьей зонах округов санитарной (горно-санитарной) охраны природных лечебных ресурсов, допускается при условии оборудования объектов, осуществляющих такой сброс, сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, а также при условии соответствия качества сточных, в том числе дренажных, вод требованиям, предусмотренным настоящим Кодексом, законодательством в области охраны окружающей среды, законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Проектом предусматриваются индивидуальные локальные сооружения. Ориентировочные расчетные объемы потребления 30,84 м3/сут, 0,89 л/с.
Сброс сточных вод без очистки, в том числе и ливневых, не должен противоречить ст.60 Водного кодекса РФ. Осуществлять сброс в водные объекты сточные воды, не подвергшихся санитарной очистке, обезвреживанию не допускается.  

В соответствии с Водным кодексом РФ решение вопроса по канализованию территории сельсовета и размещению очистной станции хоз.бытовых стоков и точки сброса очищенных стоков будет рассматриваться на стадиях корректировки схемы территориального планирования и разработки генеральных схем инженерного обеспечения территории. При разработке необходимо учесть ст. 44 Водного кодекса РФ.
            6.9.6. Электроснабжение

Объекты, сети электроснабжения на территории, включаемой в состав населенного пункта с.Имендяшево, приминительно к которой подготовлено внесение изменений в генеральный план 2023г, проектом предусматриваются.
Линии электропередачи (ЛЭП)

	Номер 
	Наименование объекта
	Напряжение, кВ
	Тип тока
	Вид линии электропередач
	Протяженность сооружения, км
	Размер санитарно-защитной зоны, м
	Размер охранной зоны, м
	Статус объекта
	Значение объекта

	1
	Лэп 10 кв
	10 кВ
	Переменный
	Воздушная линия электропередачи
	0,38
	10
	10
	Планируемый к размещению
	Иное значение

	2
	Лэп 10 кв
	10 кВ
	Переменный
	Воздушная линия электропередачи
	0,09
	10
	10
	Планируемый к размещению
	Иное значение

	3
	Лэп 10 кв
	10 кВ
	Переменный
	Воздушная линия электропередачи
	0,19
	10
	10
	Планируемый к размещению
	Иное значение

	4
	Лэп 10 кв
	10 кВ
	Переменный
	Воздушная линия электропередачи
	0,31
	10
	10
	Планируемый к размещению
	Иное значение


Электрические подстанции

	Номер 
	Код объекта
	Код OKTMO
	Местоположение, адресное описание
	Напряжение, кВ
	Мощность трансформаторов, МВ • А
	Количество трансформаторов
	Размер санитарно-защитной зоны, м
	Размер охранной зоны, м
	Статус объекта
	Значение объекта

	1
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Имендяшевский сельсовет
	Республика Башкортостан, Гафурийский район,  Имендяшевский сельсовет, с. Имендяшево
	6/0,4
	0,63
	2
	10
	10
	Планируемый к размещению
	Иное значение

	2
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Имендяшевский сельсовет
	Республика Башкортостан, Гафурийский район,  Имендяшевский сельсовет, с. Имендяшево
	6/0,4
	0,63
	2
	10
	10
	Планируемый к размещению
	Иное значение

	3
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Имендяшевский сельсовет
	Республика Башкортостан, Гафурийский район,  Имендяшевский сельсовет, с. Имендяшево
	6/0,4
	0,63
	2
	10
	10
	Планируемый к размещению
	Иное значение

	4
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Имендяшевский сельсовет
	Республика Башкортостан, Гафурийский район,  Имендяшевский сельсовет, с. Имендяшево
	6/0,4
	0,63
	2
	10
	10
	Планируемый к размещению
	Иное значение


6.9.7. Телефонизация
Система проводного радиовещания предназначена для обеспечения услугами радиовещания, а также обеспечения централизованной передачи сигналов оповещения и информации как в условиях мирного, так и военного времени.  Сети радиотрансляции общественных зданий и сооружений необходимо подключать к внешним сетям на основании технических условий, выдаваемых операторами связи. Нагрузка теле-, радиотрансляционной сети складывается из теле,- радиоточек индивидуального пользования и радиоточек коллективного пользования. Расчет количества теле,- радиоточек ведется из условия 100% охвата семей проводным вещанием.

Сеть радиотрансляции монтируется при строительстве зданий. Радиофикация обеспечивает передачу информации в рамках общей сети, она участвует в эфирном радиовещании. С помощью средств радиофикации обеспечивается передача официальных обращений Гражданской обороны и МЧС. Последнее обуславливает требование необходимого подключения зданий к центру радиофикации при вводе их в эксплуатацию.

6.10. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

(ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ) 

Границы зон с особыми условиями использования территории установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ЗК РФ Статья 105. Виды зон с особыми условиями использования территорий (введена Федеральным законом от 03.08.2018 N 342-ФЗ). До 01.01.2022 установление, изменение, прекращение существования зон с особыми условиями использования территорий осуществляется в порядке, установленном до 04.08.2018 (ФЗ от 03.08.2018 N 342-ФЗ).

По результатам комплексной оценки современного состояния выявлены:

ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ
	№ п/п
	Вид зоны
	Основание
	Возможность градостроительного освоения территории
	Наличие 

	1
	зоны охраны объектов культурного наследия
	Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)народов Российской Федерации»,статья34; постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2015№972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской едерации»(применяетсясучетомтребованийстатьи106 ЗемельногокодексаРФвсоответствиисчастью16статьи

HYPERLINK "consultantplus://offline/ref%3D26FFA8D46D726FB33385F3B7EDA5CEFDA8FF736CD5A606018F036D4E0A9E6F177EB3A319418227C10593D965BA68C40081147FD00C1DD08Ea9S1O" \h
26Федеральногозаконаот03.08.2018№342-ФЗ«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»)(далее–ФЗот03.08.2018№342- ФЗ)
	подлежащие градостроительному освоению с ограничениями


	отсутствует

	2
	защитная зонаобъектакультурного наследия
	Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,статья34.1
	неподлежащие градостроительному освоению
	отсутствует

	3
	охранная зонаобъектов электроэнергетики (объектов электросетевогохозяйстваи объектов по производству электрической энергии)
	ПостановлениеПравительстваРоссийской Федерацииот 18.11.2013№1033«Опорядкеустановленияохранныхзон объектовпопроизводствуэлектрическойэнергиии особыхусловийиспользованияземельныхучастков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правиламиустановленияохранныхзонобъектовпо производствуэлектрическойэнергиииособыхусловий использованияземельныхучастков,расположенныхв границахтакихзон»);ПостановлениеПравительства РоссийскойФедерацииот24.02.2004№160«Опорядке установленияохранныхзонобъектовэлектросетевого хозяйстваиособыхусловийиспользованияземельных участков,расположенныхвграницахтакихзон»
	неподлежащие градостроительному освоению
	присутствует

	4
	охранная зонажелезныхдорог
	ПостановлениеПравительстваРоссийской Федерацииот 12.10.2004№611«Опорядкеустановленияи использованияполосотводаиохранныхзонжелезных дорог»(применяетсясучетомтребованийстатьи106 ЗемельногоКодексаРФвсоответствиисчастью16статьи

HYPERLINK "consultantplus://offline/ref%3D26FFA8D46D726FB33385F3B7EDA5CEFDA8FF736CD5A606018F036D4E0A9E6F177EB3A319418227C10593D965BA68C40081147FD00C1DD08Ea9S1O" \h
26 ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ);

ПриказМинтрансаРоссииот06.08.2008№126«Об утвержденииНормотвода земельныхучастков, необходимыхдляформированияполосыотводажелезных дорог,атакженормрасчетаохранныхзонжелезных дорог»
	неподлежащие градостроительному освоению
	отсутствует

	5
	придорожныеполосы автомобильных дорог
	Федеральный закон от 08.11.2004 № 257-ФЗ «Об автомобильныхдорогахиодорожнойдеятельностив РоссийскойФедерациииовнесенииизмененийв отдельныезаконодательныеактыРоссийской Федерации», статья 26;

ПриказМинтрансаРоссииот13.01.2010№4«Об установленииииспользованиипридорожныхполос автомобильныхдорогфедеральногозначения» (применяетсясучетомтребованийстатьи106Земельного КодексаРФвсоответствиисчастью16статьи26ФЗот 03.08.2018 №342-ФЗ)
	подлежащие градостроительному освоению с ограничениями


	присутствует

	6
	охранная зонатрубопроводов

(газопроводов, нефтепроводови нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)
	Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», статья 28; Правила охраны магистральных трубопроводов, 

ПостановлениеПравительстваРоссийской Федерацииот 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительныхсетей»;

ПостановлениеПравительстваРоссийскойФедерацииот 08.09.2017№1083«ОбутвержденииПравилохраны магистральныхгазопроводовиовнесенииизмененийв Положениеопредставлениивфедеральныйорган исполнительнойвласти(еготерриториальныеорганы), уполномоченныйПравительствомРоссийскойФедерации наосуществлениегосударственногокадастровогоучета, государственнойрегистрацииправ,ведениеЕдиного государственного реестранедвижимости и предоставление сведений,содержащихсявЕдиномгосударственном реестренедвижимости,федеральнымиорганами исполнительнойвласти,органамигосударственнойвласти субъектовРоссийскойФедерациииорганамиместного самоуправлениядополнительныхсведений, воспроизводимыхнапубличныхкадастровыхкартах»
	неподлежащие градостроительному освоению
	присутствует

	7
	охранная зоналиний исооружений связи
	ПостановлениеПравительстваРоссийской Федерацииот 09.06.1995№578«ОбутвержденииПравилохранылиний исооруженийсвязиРоссийскойФедерации» (применяется сучетомтребованийстатьи106ЗемельногоКодексаРФв соответствиисчастью16статьи26ФЗот03.08.2018№ 342-ФЗ)
	неподлежащие градостроительному освоению
	присутствует

	8
	приаэродромная территория
	ВоздушныйкодексРоссийскойФедерации, статья47; ПостановлениеПравительстваРоссийскойФедерацииот 02.12.2017№1460«ОбутвержденииПравилустановления приаэродромнойтерритории,Правилвыделенияна приаэродромнойтерриторииподзониПравилразрешения разногласий,возникающихмеждувысшими исполнительнымиорганамигосударственнойвласти субъектовРоссийскойФедерациииуполномоченными ПравительствомРоссийскойФедерациифедеральными органамиисполнительнойвластиприсогласовании проектарешенияобустановленииприаэродромной территории»применяетсясучетомтребованийстатьи106 ЗемельногоКодексаРФвсоответствиисчастью16статьи

HYPERLINK "consultantplus://offline/ref%3D26FFA8D46D726FB33385F3B7EDA5CEFDA8FF736CD5A606018F036D4E0A9E6F177EB3A319418227C10593D965BA68C40081147FD00C1DD08Ea9S1O" \h
26 ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ)
	подлежащие градостроительному освоению с ограничениями


	отсутствует

	9
	зонаохраняемого объекта
	Федеральный закон от 27.05.1996 № 57-ФЗ «О государственной охране», статья 15; Постановление Правительства Российской Федерации от  31.08.2019 №1132 "Об утверждении Положения о зоне охраняемого объекта" (применяется с учетом требований статьи 106 Земельного Кодекса РФ в соответствии с ч.16ст.26ФЗот03.08.2018 №342-ФЗ)
	неподлежащие градостроительному освоению
	отсутствует

	10
	зонаохраняемого военного

объекта, охранная зонавоенного объекта, запретныеи специальные зоны,устанавливаемые в связи с размещениемуказанныхобъектов
	ПостановлениеПравительстваРоссийской Федерацииот 05.05.2014№405«Обустановлениизапретныхииныхзон сособымиусловиямииспользованияземельдля обеспеченияфункционированиявоенныхобъектов ВооруженныхСилРоссийскойФедерации,другихвойск, воинскихформированийиорганов,выполняющихзадачи вобластиобороны страны»
	подлежащие градостроительному освоению с ограничениями


	отсутствует

	11
	охранная зонаособо охраняемой природной территории (государственного природного заповедника,национального парка, природного парка, памятника природы)
	Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»,часть10статьи2; ПостановлениеПравительстваРоссийской Федерацииот 19.02.2015 № 138 «Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определениярежимаохраныииспользования земельных участков и водных объектов в границах таких зон» (применяетсясучетомтребованийстатьи106Земельного КодексаРФвсоответствиисчастью16статьи26ФЗот 03.08.2018 №342-ФЗ)
	подлежащие градостроительному освоению с ограничениями


	отсутствует

	12
	охранная зонастационарных

пунктов наблюденийза состоянием окружающей среды, ее загрязнением
	Федеральный закон от 19.07.1998 № 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе»,часть 3 статьи 13; ПостановлениеПравительстваРоссийской Федерацииот 27.08.1999 №972«Обутверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением»(применяетсясучетомтребованийстатьи

HYPERLINK "consultantplus://offline/ref%3D26FFA8D46D726FB33385F3B7EDA5CEFDA8FF7668D7A306018F036D4E0A9E6F177EB3A319498B2CCB56C9C961F33FCB1C820B60D3121EaDS8O" \h
106ЗемельногоКодексаРФвсоответствиисчастью16

HYPERLINK "consultantplus://offline/ref%3D26FFA8D46D726FB33385F3B7EDA5CEFDA8FF736CD5A606018F036D4E0A9E6F177EB3A319418227C10593D965BA68C40081147FD00C1DD08Ea9S1O" \h
статьи 26 ФЗ от 03.08.2018 №342-ФЗ)
	неподлежащие градостроительному освоению
	отсутствует

	13
	водоохранная (рыбоохранная)зона
	ВодныйкодексРоссийской Федерации, ч. 1 статья65;

Федеральныйзаконот20.12.2004№166-ФЗ«О рыболовствеисохраненииводныхбиологических ресурсов»,статья 48;

ПостановлениеПравительстваРоссийской Федерацииот 10.01.2004№17«Обутверждении Правилустановления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежныхзащитныхполосводныхобъектов»; ПостановлениеПравительстваРФ от 06.10.2008 №743 «Об утверждении Правил установления рыбоохранных зон»
	подлежащие градостроительному освоению с ограничениями


	присутствует

	14
	прибрежная защитнаяполоса
	ВодныйкодексРоссийской Федерации, часть 2 статьи65;

ПостановлениеПравительстваРоссийскойФедерацииот 10.01.2004№17«ОбутвержденииПравилустановления наместностиграницводоохранныхзониграниц прибрежныхзащитныхполосводныхобъектов»
	подлежащие градостроительному освоению с ограничениями


	присутствует

	15
	округ санитарной (горно-

санитарной) охраны лечебно- оздоровительныхместностей, курортов и природныхлечебных ресурсов
	Федеральныйзаконот23.02.1995№26-ФЗ«Оприродных лечебныхресурсах,лечебно-оздоровительныхместностях и курортах»;

ПостановлениеПравительстваРоссийскойФедерацииот 07.12.1996№1425«ОбутвержденииПоложенияоб округахсанитарнойигорно-санитарнойохранылечебно- оздоровительныхместностейикурортовфедерального значения»
	подлежащие градостроительному освоению с ограничениями


	отсутствует

	16
	зонысанитарной охраны

источниковпитьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, атакже устанавливаемыевслучаях, предусмотренныхВодным кодексомРоссийскойФедерации, в отношении подземныхводных объектов зоны специальной

охраны
	ВодныйкодексРоссийской Федерации, статья34;

Федеральныйзаконот30.03.1999№52-ФЗ«Осанитарно- эпидемиологическомблагополучии населения»,статья 18. ДоутвержденияПравительствомРФПоложенияозонах санитарной охраны такие зоны устанавливаются в соответствиистребованиями ст.106ЗКРФвпорядке, установленномдо 04.08.2018 (ФЗ от 03.08.2018№342-ФЗ) СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»
(введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 №10);
	подлежащие градостроительному освоению с ограничениями


	Присутствует.
Приказом Минэкологии РБ от 31.05.2023 № 559п, в 1,5 км к северо-востоку от восточной окраины д. Таш-Асты, утверждена зона санитарной охраны участка водозабора и водопровода базы отдыха "Сары Таш" индивидуального предпринимателя Бахтиярова И.А. для водоснабжения в муниципальном районе Гафурийский район Республики Башкортостан. 

	17
	зонызатопленияи подтопления
	Водный кодекс Российской Федерации, статья 67.1;
	подлежащие градостроительному освоению с ограничениями
	отсутствует

	18
	санитарно-защитная зона
	Федеральныйзаконот30.03.1999№52-ФЗ«Осанитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,статья 12; 

ПостановлениеПравительстваРоссийской Федерацииот 03.03.2018№222«ОбутвержденииПравилустановления санитарно-защитных зон и использования земельных участков,расположенныхвграницахсанитарно-защитных зон» (применяется с учетом требований статьи 106 ЗемельногоКодексаРФвсоответствиисчастью16статьи

HYPERLINK "consultantplus://offline/ref%3D68414C53442833D0BF355A21E8E4A4F184E56D60367ABFDF2D36D5D744178EE6D637309E1B1080548BEB4F371386D89F9CB0A732AE3D0DD3Z07BO" \h
26 ФЗ от 03.08.2018 №342-ФЗ)
	подлежащие градостроительному освоению с ограничениями


	присутствует

	19
	зона ограничений передающего

радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства
	Постановление Главного государственного санитарного врачаРФот09.06.2003№135«Овведениивдействие Санитарныхправилинормативов-СанПиН 2.1.8./2.2.4.1383-03» (вместес«СанПиН2.1.8/2.2.4.1383-03.2.1.8.Физические факторыокружающейприроднойсреды.2.2.4. Физическиефакторыпроизводственнойсреды. Гигиеническиетребованиякразмещениюиэксплуатации передающихрадиотехническихобъектов.Санитарно- эпидемиологическиеправилаи нормативы»)
	подлежащие градостроительному освоению с ограничениями


	отсутствует

	20
	охранная зона пунктов

государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети
	Федеральный закон от30.12.2015 №431-ФЗ «Огеодезии,картографииипространственныхданныхио внесении изменений вотдельныезаконодательныеакты Российской Федерации»,часть 14 статьи 8.

ДоутвержденияПравительствомРоссийскойФедерации Положенияобохранныхзонахтакиезоны устанавливаютсявсоответствиистребованиямист.106 ЗКРФвпорядке,установленномдо04.08.2018(ФЗот 03.08.2018 №342-ФЗ)
	неподлежащие градостроительному освоению
	отсутствует

	21
	зона наблюдения
	Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомнойэнергии», статья 31.

ДоутвержденияПравительствомРоссийскойФедерации Положенияозоненаблюдениятакиезоны устанавливаютсявсоответствиистребованиямист.106 ЗКРФвпорядке,установленномдо04.08.2018(ФЗот 03.08.2018 №342-ФЗ)
	подлежащие градостроительному освоению с ограничениями


	отсутствует

	22
	зона безопасности с особым

правовымрежимом
	Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомнойэнергии», статья 31;

РаспоряжениеПравительстваРоссийскойФедерацииот 04.05.2017№862-р«Обутвержденииперечняобъектов использованияатомнойэнергии,вцеляхповышения уровняантитеррористическойзащищенностикоторых устанавливаетсязонабезопасностисособымправовым режимом»
	подлежащие градостроительному освоению с ограничениями


	отсутствует

	24
	рыбохозяйственная заповедная

зона
	Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О

рыболовствеисохраненииводныхбиологических ресурсов»,статья 49;

ПостановлениеПравительстваРоссийскойФедерацииот 05.10.2016№1005«ОбутвержденииПравилобразования рыбохозяйственныхзаповедныхзон»
	подлежащие градостроительному освоению с ограничениями
	отсутствует

	25
	зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)
	Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

ПостановлениеПравительстваРоссийской Федерацииот 08.09.2017 № 1083 «Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в Положение о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченныйПравительствомРоссийскойФедерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной
 регистрации
 прав, ведение Единого государственного реестранедвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти,органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах» (применяетсясучетомтребованийстатьи106Земельного КодексаРФвсоответствиисчастью16статьи26ФЗот 03.08.2018 №342-ФЗ);

Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000№878«Обутверждении Правило храны газораспределительных сетей»;

Правилаохранымагистральныхтрубопроводов(утв. МинтопэнергоРФ29.04.1992,Постановлением ГосгортехнадзораРФ от 22.04.1992 №9) (вместес«Положениемовзаимоотношениях предприятий,коммуникации которыхпроходятводном техническомкоридореилипересекаются»)
	неподлежащие градостроительному освоению
	отсутствует

	26
	охранная зона
гидроэнергетического объекта
	Водный кодекс Российской Федерации, часть3 статьи 62;

ПостановлениеПравительстваРоссийскойФедерацииот 06.09.2012№884«Обустановленииохранныхзондля гидроэнергетическихобъектов»(вместес«Правилами установленияохранныхзондлягидроэнергетических объектов»)(применяетсясучетомтребованийстатьи106 ЗемельногоКодексаРФвсоответствиисчастью16статьи

HYPERLINK "consultantplus://offline/ref%3D68414C53442833D0BF355A21E8E4A4F184E56D60367ABFDF2D36D5D744178EE6D637309E1B1080548BEB4F371386D89F9CB0A732AE3D0DD3Z07BO" \h
26 ФЗ от 03.08.2018 №342-ФЗ)
	подлежащие градостроительному освоению с ограничениями


	отсутствует

	27
	охранная зона объектов

инфраструктуры метрополитена
	СП 120.13330.2012 «Свод правил. Метрополитены.

АктуализированнаяредакцияСНиП32-02-2003»(утв. приказомМинистерстварегиональногоразвитияРФот 30.06.2012 №264)
	неподлежащие градостроительному освоению
	отсутствует

	28
	охранная зона тепловых сетей
	ПриказМинстрояРФот17.08.1992№197«Отиповых правилах охраны коммунальных тепловых сетей»
	неподлежащие градостроительному освоению
	присутствует


6.11. ОХРАНА ПРИРОДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ. ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

На территории, включаемой в состав населенного пункта с.Имендяшево, приминительно к которой подготовлено внесение изменений в генеральный план 2023г, присутствуют объекты, имеющие санитарно-гигиенические требования.

	Наименование объекта (для которого устанавливается зона)
	Тип санитарно-защитной зоны
	Код объекта
	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией
	Планируемое событие/мероприятие по санитарно-защитной зоне
	Описание расчетной или установленной зоны
	Статус

	яма беккари
	Ориентировочная (нормативная) зона
	Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов
	II класс опасности объекта
	Сохраняемая
	500 м
	Существующий

	ферма по содержанию лошадей
	Ориентировочная (нормативная) зона
	Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов
	IV класс опасности объекта
	Сохраняемая
	100 м
	Планируемый


6.11.1. Охрана воздушного бассейна

Основными нарушениями законодательства в области охраны атмосферного воздуха являются: превышение норм токсичности (дымности) автотранспортных средств, нарушение правил эксплуатации газопылеочистных установок, выброс загрязняющих веществ без специального разрешения. 

Создание и соблюдение режимов санитарно-защитных зон - необходимое условие обеспечения благоприятных жилищных условий.

Проектом предложено максимально исключить грузовое движение из селитебных территорий.

Параметры проектируемых улиц, соответствующие их классификации, заложенные в проекте, а также их озеленение будут способствовать снижению загрязнения атмосферного воздуха. 

Контроль над работой автотранспорта, перевод его на более прогрессивное топливо также служит поставленной задачей. 

Проектом также предлагается:

- совершенствование технологических процессов, внедрение малоотходных технологий;

- увеличение доли природного газа в топливном балансе;

- отопление жилых индивидуальных домов от местных источников тепла (АОГВ) на природном газе;

- оснащение стационарных источников газо-пылеулавливающим оборудованием;

- озеленение санитарных зон и территорий предприятий;

- мониторинг состояния атмосферного воздуха. 

6.11.2. Охрана водных ресурсов

Охрана водных ресурсов включает следующие аспекты:

- обеспечение населения качественной водой;

- рациональное использование водных ресурсов;

- предотвращение загрязнения водоемов;

- безопасность гидротехнических сооружений;

- охрана от вредного воздействия вод;

- соблюдение специальных режимов на территория санитарной охраны водоисточников и водоохранных зон водоемов;

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством.

Перечень водных объектов
	Номер согласно Положению о территориальном планировании
	Код объекта
	Наименование объекта
	Размер водоохраной зоны объекта, м
	Размер прибрежной полосы объекта, м
	Размер береговой полосы общего пользования объекта, м
	Источник данных
	Статус объекта

	1
	Водоток (река, ручей, канал)
	Река Зилим
	200
	50
	20
	Росреестр
	Существующий


а) поверхностные воды
В соответствии с требованиями Водного кодекса РФ (с изменениями на 1 мая 2022 года) ст.65 ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до 10км - в размере 50м;

2) от 10 до 50км - в размере 100м;

3) от 50км и более - в размере 200м.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.
В соответствии со статьей 6 (п.6) Водного кодекса Российской Федерации полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. (п. 8) Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств.
В соответствии со статьей 65 пункту 15 в границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 ноября 2013 года Федеральным законом от 21 октября 2013 года N 282-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 12 мая 2022 года Федеральным законом от 1 мая 2022 года N 122-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены; (Пункт в редакции, введенной в действие с 15 июля 2011 года Федеральным законом от 11 июля 2011 года N 190-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 1 января 2015 года Федеральным законом от 29 декабря 2014 года N 458-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года Федеральным законом от 30 декабря 2021 года N 445-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 ноября 2013 года Федеральным законом от 21 октября 2013 года N 282-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; (Пункт дополнительно включен с 1 ноября 2013 года Федеральным законом от 21 октября 2013 года N 282-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 13 августа 2019 года Федеральным законом от 2 августа 2019 года N 294-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов; (Пункт дополнительно включен с 1 ноября 2013 года Федеральным законом от 21 октября 2013 года N 282-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 19 декабря 2020 года Федеральным законом от 8 декабря 2020 года N 416-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; (Пункт дополнительно включен с 1 ноября 2013 года Федеральным законом от 21 октября 2013 года N 282-ФЗ)

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19_1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах"). (Пункт дополнительно включен с 1 ноября 2013 года Федеральным законом от 21 октября 2013 года N 282-ФЗ)     

В соответствии пункту 16 статьи 65 Водного кодекса РФ В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду. (Пункт дополнительно включен с 13 августа 2019 года Федеральным законом от 2 августа 2019 года N 294-ФЗ) (Часть в редакции, введенной в действие с 1 ноября 2013 года Федеральным законом от 21 октября 2013 года N 282-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)

16_1. В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду. (Часть дополнительно включена с 1 ноября 2013 года Федеральным законом от 21 октября 2013 года N 282-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 1 января 2019 года Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)

16_2. На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 настоящей статьи, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов. (Часть дополнительно включена с 1 июля 2019 года Федеральным законом от 27 декабря 2018 года N 538-ФЗ)

16_3. Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов. (Часть дополнительно включена с 19 декабря 2020 года Федеральным законом от 8 декабря 2020 года N 416-ФЗ)


В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 65 статьи ограничениями запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Согласно ст. 67 и 67.1 Водного Кодекса РФ: В целях предотвращения негативного воздействия вод на определенные территории и объекты и ликвидации его последствий осуществляются следующие мероприятия по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в рамках осуществления водохозяйственных мероприятий, предусмотренных статьей 7_1 Водного Кодекса:

1) предпаводковые и послепаводковые обследования территорий, подверженных негативному воздействию вод, и водных объектов;

2) ледокольные, ледорезные и иные работы по ослаблению прочности льда и ликвидации ледовых заторов;

3) восстановление пропускной способности русел рек (дноуглубление и спрямление русел рек, расчистка водных объектов);

4) уполаживание берегов водных объектов, их биогенное закрепление, укрепление песчано-гравийной и каменной наброской, террасирование склонов.


В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод;

2) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

б) подземные воды


В соответствии со ст.59 Водного кодекса Российской Федерации на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются или могут быть использованы для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, не допускается размещать объекты размещения отходов производства и потребления, кладбища, скотомогильники и иные объекты, оказывающие негативное воздействие на состояние подземных вод.


Использование сточных вод для орошения и удобрения земель может осуществляться в соответствии с санитарным законодательством.

В случае, если при использовании недр вскрыты водоносные горизонты, необходимо принять меры по охране подземных водных объектов.

При проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных водных объектов, должны быть предусмотрены меры по предотвращению негативного воздействия таких сооружений на поверхностные водные объекты и другие объекты окружающей среды.

Согласно СП 10.13130 СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД НОРМЫ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯсогласно СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения

Поверхностные источники водоснабжения
(п.10.21.)Территория первого пояса зоны по​верхностного источника водоснабжения долж​на быть спланирована, огорожена и озелене​на, при этом ограждение следует предусматривать согласно п.14.4 СП 10.13130 СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД НОРМЫ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

(п.10.22.)Границы акватории первого пояса зоны обозначаются предупредительными на​земными знаками и буями. Над затопленны​ми водоприемниками водозабора, расположен​ными в несудоходной части водотока или во​доема, должны устанавливаться буи с освеще​нием; при расположении их в судоходной час​ти буи устанавливаются вне судового хода.

(п.10.23.)Для территории первого пояса зоны должна предусматриваться сторожевая (тре​вожная) сигнализация.

(п.10.24.) На территории первого пояса зоны:

а) запрещаются:

- все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных во​допроводных сооружений (подсобные здания, непосредственно не связанные с подачей иобработкой воды, должны быть размещены за пределами первого пояса зоны);

- размещение жилых и общественных зда​ний, проживание людей, в том числе работа​ющих на водопроводе;

- прокладка трубопроводов различного на​значения, за исключением трубопроводов, об​служивающих водопроводные сооружения;

- выпуск в поверхностные источники сточ​ных вод, купание, водопой и выпас скота, стир​ка белья, рыбная ловля, применение для рас​тений ядохимикатов и удобрений;

б) здания должны быть канализованы с отведением сточных вод в ближайшую систе​му бытовой или производственной канализа​ции или на местные очистные сооружения, расположенные за пределами первого пояса зоны с учетом санитарного режима во втором поясе. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загряз​нение территории первого пояса при вывозе нечистот;

в) должно быть обеспечено отведение по​верхностных вод за пределы первого пояса;

г) допускаются только рубки ухода за ле​сом и санитарные рубки леса.

(п.10.25.) На территории второго пояса зоны поверхностного источника водоснабжения над​лежит:

а) осуществлять регулирование отведения территорий для населенных пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учрежде​ний, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также ВОЗМОЖНЫХ изменений техно​логии промышленных предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами;

б) благоустраивать промышленные, сель​скохозяйственные и другие предприятия, на​селенные пункты и отдельные здания, пре​дусматривать организованное водоснабжение, канализование, устройство водонепроницае​мых выгребов, организацию отвода загрязнен​ных поверхностных сточных вод и др.;

в) принимать степень очистки бытовых, производственных и дождевых сточных вод, сбрасываемых в водотоки и водоемы, отвеча​ющую требованиям «Основ водного законода​тельства СССР и союзных республик» и «Пра​вил охраны поверхностных вод от загрязне​ния сточными водами»;

г) производить только рубки ухода за ле​сом и санитарные рубки леса.

(п.10.26.) Во втором поясе зоны поверхнос​тного источника водоснабжения запрещается:

а) загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом, промышленными отхода​ми и др.;

б) размещение складов горючесмазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и кругах объектов, которые могут вызвать хи​мические загрязнения источников водоснаб​жения;

в) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загряз​нения источников водоснабжения;

г) применение удобрений и ядохимикатов.

(п.10.27.) В пределах второго пояса зоны поверхностного источника водоснабжения в до​полнение к требованиям п.п. 10.25 и 10.26 СП 10.13130 СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД НОРМЫ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ:

- допускаются птицеразведение, стирка белья, купание, туризм, водный спорт, устрой​ство пляжей и рыбная ловля в установленных местах при обеспечении специального режи​ма, согласованного с органами санитарно-эпи​демиологической службы;

- следует устанавливать места переправ, мос​тов и пристаней;

- надлежит при наличии судоходства обору​довать суда специальными устройствами для сбора бытовых, подсланевых вод и твердых отбросов, на пристанях предусматривать слив​ные станции и приемники для сбора твердых сбросов, а дебаркадеры и брандвахты — обо​рудовать приемниками для сбора нечистот;

- запрещаются добыча песка и гравия из водотока или водоема, а также дноуглубитель​ные работы;

- запрещается в прибрежной полосе шири​мой не менее 300 м расположение пастбищ.

 (п.10.28.) На территории третьего пояса зоны поверхностного источника водоснабжения должны предусматриваться санитарные мероприятия, указанные в п. 10.25 СП 10.13130 СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД НОРМЫ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

(п.10.29.) В лесах, расположенных на территории третьего пояса зоны, разрешаются про​дление рубок леса главного и промежуточногопользования и закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на кор​ню на определенной площади (лесосырьевых баз), а также лесосечного фонда долгосрочного пользования.

(п.10.30.) При использовании каналов и водохранилищ в качестве источников водоснабжения должны предусматриваться периодическая очистка их от отложений на дне и удаление водной растительности. Использование хими​ческих методов борьбы с зарастанием каналов и водохранилищ допускается при условии при​менения препаратов, разрешенных органами санитарно-эпидемиологической службы.

Подземные источники водоснабжения
(п.10.31.) На территории первого пояса зоны подземного источника водоснабжения долж​ны предусматриваться следующие санитарные мероприя​тия, указанные в пп. 10.21, 10.23 и 10.24. СП 10.13130 СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД НОРМЫ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

Примечание. На водозаборах подземных вод объектов сельского хозяйства сторожевую сигнализацию до​пускается не предусматривать.

На территории второго пояса зоны подземных источников водоснабжения долж​ны предусматриваться санитарные мероприя​тия, указанные в п.п. 10.25, а, б, г и 10.26. СП 10.13130 СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД НОРМЫ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

В санитарные мероприятия, прово​димые во втором поясе зоны, кроме указан​ных в п. 10.32 СП 10.13130 СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД НОРМЫ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ, следует включать:

- выявление, тампонаж или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шах​тных колодцев, создающих опасность загряз​нения используемого водоносного горизонта; 

- регулирование бурения новых скважин;

- запрещение закачки отработавших вод в подземные пласты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли, а такжеликвидацию поглощающих скважин и шахтных колодцев, которые могут загрязнить водоносные пласты.

(п.10.34.) На территории третьего пояса зоны подземного источника водоснабжения следу​ет предусматривать следующие санитарные мероприятия, указанные в п.п. 10.25, а; 10.26, б и 10.33 СП 10.13130 СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД НОРМЫ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

Примечание. При использовании защищенных подземных вод и по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается в пределах третьего пояса зоны размещение объектов, указанных в п. 10.26, б СП 10.13130 СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД НОРМЫ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

(п.10.35.) Санитарные мероприятия во всех поясах зоны подрусловых водозаборов и учас​тков поверхностного источника, питающего инфильтрационный водозабор или используе​мого для искусственного пополнения запасов подземных вод, должны приниматься такими же, как для поверхностных источников водо​снабжения.


6.11.3. Охрана почв, растительности, лесов

Мероприятия по защите почв разрабатываются в каждом конкретном случае, учитывающем категорию их загрязнения, и должны предусматривать:

· рекультивацию и мелиорацию почв, восстановление плодородия;

· введение специальных режимов использования;

· изменение целевого назначения;

· защиту от загрязнения шахтными водами. Кроме того, в жилых зонах, включая зоны повышенного риска, в зоне влияния транспорта, захороненных промышленных отходов (почва террито​рий, прилегающих к полигонам), в местах складирования промышленных ибытовых отходов, на территории санитарно-защитных зон должен осуществ​лять мониторинг состояния почвы.

Основными направлениями охраны почв являются:

- проведение мероприятий по борьбе с водной и ветровой эрозией, дегумификацией, вторичным засолением и переувлажнением, загрязнением химическими токсикантами;

- защита почв сельскохозяйственных угодий от загрязнения тяжелыми металлами;

- принятие Закона об ответственности землепользователей за уровень плодородия и состояния почв. 

Фонд лесовосстановления составляют лесосеки сплошных рубок перспективногопериода и непокрытые лесом лесные земли – гари, погибшие лесные насаждения, вырубки и прочие категории земель. 

Основными мероприятиями по лесовосстановлению является сохранение хвойного подроста на вырубках в количестве, достаточном для формирования нового древостоя. На участках, где возобновления не предвидится, целесообразна посадка саженцев хозяйственно ценных и быстрорастущих пород. 

К числу охранных мероприятий относятся:

- охрана лесов от пожаров;

- защита от различных видов вредителей;

- охрана от самовольных вырубок, сенокошения, выпаса скота;

- строгое соблюдение для каждой категории лесов ведения хозяйства.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, находящихся в ведении лесничества, осуществляются:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе: строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем и средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров и контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах;

- тушение лесных пожаров;

- противопожарная профилактика (опашка хвойных молодняков, устройство минерализованных полос, противопожарных разрывов, очистка придорожных полос от захламленности, своевременная очистка лесосек от порубочных остатков и т.д.).

В целях обеспечения санитарной безопасности в лесах лесничества осуществляется:

- лесозащитное районирование (определение зон слабой, средней и сильной лесопатологической угрозы);

- лесопатологические обследования и лесопатологический мониторинг;

- авиационные и наземные работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов;

- санитарно-оздоровительные мероприятия (вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от захламления и иного негативного воздействия);

- установление санитарных требований к использованию лесов.

6.11.4. Защита от электромагнитного излучения и транспортных коммуникаций
Источниками электромагнитного излучения являются сущест​вующие высоковольтные воздушные линии электропередач 500КВ, 110 KB, 35 КВ, 10 КВ.

В целях защиты населения устанавливаются охранные зоны вдоль трасс ВЛ по обе стороны от проекций крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ: 25 м для ВЛ 500 Кв, 20 м для ВЛ 110 Кв, 15 м для ВЛ 35 Кв, 10 м для ВЛ 10КВ.

Санитарные разрывы от подстанций устанавливаются в зависимости от мощности трансформаторов.

Охрана от транспортных коммуникаций

Охрана от транспортных коммуникаций включает в себя защиту от негативного воздействия автомобильного, железнодорожного, воздушного транспорта.

Количество вредных выбросов зависит от интенсивности и режима движения автомобилей. Режим движения автомобилей, в свою очередь, зависит от дорожных условий: радиусов вертикальных и горизонтальных кривых, типов и состояния дорожных покрытий, величины продольных уклонов, ровности и шероховатости покрытия, количества пересечений в одном уровне.

Основным фактором снижения количества выбросов является скорость и непрерывность движения транспортного потока. Наименьшее загрязнение выхлопными газами происходит при скорости автомобилей 60-70 км/ч. Существующее состояние сети автодорог не обеспечивает такие скорости. Так, на дорогах с переходным покрытием скорость движения составляет 20-40 км/ч, на грунтовых дорогах - 10-20 км/ч. 

Основными направлениями развития транспортного комплекса в сельсовете  являются:

· создание единой транспортной системы для обеспечения устойчивых связей между населенными пунктами;

· организации межгрупповых и внутригрупповых поездок населения к местам приложения труда и зонам отдыха, центрам бытового и медицинского обслуживания;

· развитие экономических, торговых и культурных связей между районными центрами;

· возможность выхода на внешние трассы;

· обеспечение бесперебойного движения на основной части дорожной сети вне зависимости от сезонности и погодных условий;

· повышение безопасности дорожного движения и сокращение числа дорожно-транспортных происшествий по причине дорожных условий;

· организация придорожных сервисов, предприятий по обслуживанию автомобилей.

Вдоль автомобильных дорог межмуниципального и районного значения, проходящих по сельхозугодьям,  предусматриваются санитарно-защитные полосы шириной 10-40 м от границы полосы отвода по обеим сторонам дороги, свободные от посадок сельскохозяйственных культур, или посадка 2-3 рядов зеленых насаждений. Это позволит снизить уровень загрязнения почвы придорожной полосы на 30-40%.

Зеленые насаждения вдоль дорог являются защитными мероприятиями по снижению запыленности окружающей местности. Среднегодовая запыленность придорожной полосы составляет 10-30 тонн для грунтовых дорог и 5-10 тонн для дорог с переходным типом покрытия в расчете на 1 км протяжения, что превышает предельно допустимую концентрацию соответственно в 5-15 раз и в 3-5 раз в зависимости от интенсивности движения и состояния покрытия. 

6.11.5. Санитарная очистка
Согласно территориальной схеме обращения с отходами Республики Башкортостан, утвержденной приказом Минэкологии РБ от 30.12.2019 № 1198п, твердые коммунальные отходы, образующиеся на территории Гафурийского района вывозятся на сортировочный комплекс ООО «Грин Сити» Аургазинского района с размещением хвостов после обработки на полигоне ТКО с. Толбазы, приблизительные географические координаты 54.03567500 с.ш. 55.85794000 в.д., включенного в государственный реестр объектов размещения отходов № 02-00137-З-00127-030419, хозяйствующий субъект - ООО «ЭкоИндустрия»
Пунктом 3.2.2 Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Республики Башкортостан, утвержденного постановлением Правительства Республики Башкортостан от 22.01.2018 № 25, раздельное накопление отходов, образуемых собственниками твердых коммунальных отходов во всех населенных пунктах муниципальных районов, за исключением городских поселений и районных центров, предусмотрено по дуальной схеме.
При использовании дуальной схемы раздельного накопления ТКО сухие компоненты ТКО, подлежащие утилизации, складируются в контейнер с бежевой цветовой индикацией и в сетку с оранжевой цветовой индикацией. Компоненты ТКО, не подлежащие утилизации, включая композитную упаковку, а также пищевые отходы и другие отходы органического происхождения, складируются в контейнер с зеленой цветовой индикацией.

Реестр мест накопления ТКО (контейнерных площадок) размещается на официальном сайте Администрации муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан.
В соответствии со статьей 24.6 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации обеспечиваются одним или несколькими региональными операторами в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами. Гафурийский район относится к зоне деятельности регионального оператора № 3 – ООО РО «Эко-Сити»;

По данным республиканского кадастра отходов производства и потребления по состоянию на 28.05.2024 на территории сельского поселения Имендяшевский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан отсутствуют свалки твердых коммунальных отходов. Администрации муниципальных районов и сельских поселений обязаны осуществлять регулярную очистку от отходов территории муниципальных образований в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями, не допускать образования свалок твердых коммунальных отходов, создавать места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов;

Согласно статье 8 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» к полномочиям органов местного самоуправления относится:

-создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах;

-определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

-организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами;
Проектом предлагается:

· предусмотреть требования введение раздельного сбора согласно постановления Правительства Республики Башкортостан от 22.01.2018г №25 «Об утверждении порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Республики Башкортостан»;

· организация раздельного сбора пищевых и непищевых отходов;

· при установке контейнеров для раздельного сбора отходов необходимо соблюдение следующих условий:

1. контейнерные площадки должны быть расположены таким образом, чтобы жители могли ими воспользоваться по пути на работу, в магазин, на остановку общественного транспорта;

2. контейнеры должны быть выкрашены в разные цвета для различных видов отходов;

3. конструкция контейнеров должны предусматривать, с одной стороны, удобство пользования, с другой стороны, не допускать попадания внутрь атмосферной влаги, по мере возможности препятствовать размещению «чужого» вида отходов (например, с помощью различной формы входных отверстий).

4. пункты приема вторсырья размещаются в пределах территорий, отведенных под размещение жилищно-эксплуатационных служб поселения. 

Места размещения контейнеров должны быть намечены с учетом соблюдения расстояния до окон жилых и общественных зданий не менее 20 м и не более 100 м соответственно. 
Среди актуальных проблем экологии важное место занимают вопросы, связанные с загрязнением среды обитания ртутью и ее соединениями. Это обусловлено, с одной стороны, широким использованием и периодическим выходом из строя разнообразных ртутьсодержащих изделий (люминесцентных и ртутных ламп, термометров, гальванических элементов и других приборов) на предприятиях, в быту, здравоохранении, транспорте, в дошкольных, учебных и научных учреждениях, а с другой стороны очень высокой токсичностью ртути. 

Предприниматели обязаны заключать договора со специальной компанией, занимающейся вывозом таких отходов. Граждане обязаны сдавать лампы в управляющую компанию по месту жительства.

В местах организации раздельного накопления отходов I и II классов опасности, образующихся у жителей и предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории сельского поселения в соответствии с правилами обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 №2314, органы местногог самоуправления организуют сбор и определяют место первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей (кроме потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах и имеющих заключенный собственниками указанных помещений договор управления многоквартирными домами или договор оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах), а также осуществляют их информирование.
6.12. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительны ематериальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.  
6.12.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера, которые могут оказывать воздействие на проектируемую территорию

На территории наиболее вероятны природные чрезвычайные ситуации:
-ежегодный паводок от р. Зилим
- грозы;
- ливни с интенсивностью 30 мм/час за 1 час и менее;
- снегопады, количество осадков 20 мм за период не более 12 ч.;
- град с диаметром частиц 20 мм;
- сильное гололедно-изморозевое отложение на проводах с диаметром отложения на проводах гололедного станка 20 мм для гололеда и для сложного отложения, налипания мокрого снега - 35 мм;
- сильные ветра со скоростью более 25 м/с и более.

 Метеорологические явления могут стать причиной чрезвычайных ситуаций, ДТП, аварий на инженерных коммуникациях.
6.12.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера на проектируемой территории 


Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на аварии на автодорогах, пожары в зданиях, аварий на системах жизнеобеспечения:

· аварии на потенциально опасных объектах 

· аварии на транспортных объектах (в том числе ДТП и аварии с разливом АХОВ); 

· аварии на нефте- и газопроводах; 

· пожары; 

· аварии на коммунально-энергетических сетях.

6.12.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-

социального характера 

ЧС биолого-социального характера обусловлены жизнедеятельностью болезнетворных (патогенных) микроорганизмов. Патогенные (болезнетворные) микробы вызывают заразные (инфекционные) заболевания человека, животных и растений. Все патогенные микробы - паразиты, т.е. живут и размножаются в других организмах и могут вызывать болезни. В зависимости от форм и размеров патогенных микробов различают: бактерии, риккетсии, вирусы, грибки, простейшие, прионы.
В основу классификации инфекционных болезней людей положен механизм передачи возбудителя. Кроме того, инфекционные болезни также делят на: кишечные инфекции, инфекции дыхательных путей (аэрозольные), кровяные (трансмиссивные) инфекции и инфекции наружных покровов. Широко применяется классификация инфекционных болезней по виду возбудителя: вирусные, риккетсиозы, бактериальные, протозойные, гельминтозы, болезни системы крови. 

Заболевания людей и животных проявляются в виде особо опасной инфекции. Особо опасная инфекция - состояние заражённости организма людей или животных, проявляющееся в виде инфекционной болезни, прогрессирующей во времени и пространстве и вызывающей тяжёлые последствия для здоровья людей и сельскохозяйственных животных либо летальные исходы. К особо опасным болезням людей относятся: чума, холера, СПИД, сибирская язва, дизентерия, туляремия, сап, туберкулёз, менингит, дифтерия, гепатит, грипп, корь и др. К особоопасным болезням животных относятся: ящур, классическая чума свиней, псевдочума птиц, инфекционный гепатит, бешенство, бруцеллёз, столбняк и др.

Наступление биолого-социальных чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района возможно в осенне-зимний период при заболеваниях гриппом. В летний период существует опасность заражения клещевым энцефалитом.
Эпидемиологическая обстановка на территории округа по статистическим данным в целом благополучная. В осенний и зимний периоды возможны вспышки заболевания гриппом, а также некоторыми особо опасными заболеваниями.
Источником распространения острых кишечных инфекций могут быть места массового скопления людей и объекты общепита, водозаборы и очистные сооружения. При употреблении инфицированных продуктов возможны массовые желудочные заболевания и пищевые отравления. 
6.12.4. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

· пламя и искры;

· тепловой поток;

· повышенная температура окружающей среды;

· повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

· пониженная концентрация кислорода;

· снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

· осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

· радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

· вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

· опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

· воздействие огнетушащих веществ.

Планировка и застройка территорий поселений должны осуществляться в соответствии с 

требованиями пожарной безопасности.
Создание зон КСЭОН.


В целях обеспечения своевременного и гарантированного доведения до каждого человека, находящегося на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, либо в зоне чрезвычайной ситуации, достоверной информации об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, правилах поведения и способах защиты в такой ситуации на территориях, подверженных воздействию опасных быстроразвивающихся природных явлений и техногенных процессов, создаются комплексные системы экстренного оповещения населения ( – КСЭОН).

6.13. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

На территории, включаемой в состав населенного пункта с.Имендяшево, приминительно к которой подготовлено внесение изменений в генеральный план 2023г, размещение объектов местного значения, влияющих на комплексное развитие территории, не предусмотрено.
7.ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

7.1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Основные технико-экономические показатели 
	№

п/п
	Показатели
	Единица

измерения
	Современ-

ное состоя-

ние (2013 год)
	Расчетный

срок (2038 год)

	II. Население

	1
	Численность населения
	чел.
	1680
	1903+514

	2
	Плотность населения
	чел./км2
	12,2
	13,9

	III. Жилищный фонд

	1
	Площадь жилищного фонда
	м2
	28200
	57090+18585

	2
	Обеспеченность населения жилой площадью
	м2/чел.
	16,8
	30

	IV. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

	1
	Объекты учебно-образовательного назначения

	1.1
	детские дошкольные учреждения
	мест
	35
	95

	
	
	мест/ 1000

чел.
	21
	50

	1.2
	общеобразовательные школы
	мест
	397
	397

	
	
	мест/ 1000

чел.
	236
	209

	2
	Объекты здравоохранения

	2.1
	фельдшерско-акушерские пункты
	ед.
	3
	7

	3
	Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты

	3.1
	плоскостные спортивные сооружения
	ед.
	6
	10

	3.2
	спортивные залы
	ед.
	2
	2

	4
	Объекты культурно-досугового назначения

	4.1
	сельские клубы
	ед.
	4
	4

	
	
	мест
	250
	250

	
	
	мест/ 1000

чел.
	149
	131

	4.2
	сельские библиотеки
	ед.
	1
	1

	5
	Объекты торгового назначения

	5.1
	количество предприятий розничной торговли
	ед.
	8
	12

	5.2
	общая торговая площадь
	м2
	233
	433

	5.3
	обеспеченность населения торговой площадью
	м2/1000

чел.
	139
	228

	6
	Объекты общественного питания

	6.1
	число посадочных мест
	мест
	111
	111

	6.2
	обеспеченность населения предприятиями обще-

ственного питания
	мест/1000

чел.
	66
	58

	7
	Объекты связи

	7.1
	отделения почтовой связи
	ед.
	1
	1

	V. Транспорт

	1
	Протяженность автомобильных дорог, в том числе
	км
	31,96
	31,96

	1.1
	межмуниципального значения
	км
	8,7
	8,7

	1.2
	местного значения
	км
	23,26
	23,26

	2
	Плотность транспортной сети
	км/1000

км2
	233
	233

	VI. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории

	1
	Водопотребление
	м3/сут.
	н/д
	506,2+33,92

	2
	Водоотведение
	м3/сут.
	н/д
	351,6+30,84

	3
	Энергопотребление
	тыс. кВт в

год
	н/д
	1807,85+653

	4
	Потребление газа
	тыс. м3/

год
	н/д
	570,9+1219,8


7.2. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ПЛАНИРУЕМЫХ К ПЕРЕВОДУ В ЗЕМЛИ ИНЫХ КАТЕГОРИЙ

Сведения о переводе земель в иную категорию

Проектом внесения изменений 2023г предусматривается: 
· в целях развития экономической деятельности в сфере отдыха и туризма проектом предусмотрено расширение границ с. Имендяшево с размещением территории рекреационного назначения, включающую в себя объекты отдыха, общественно-деловую застройку, аппартаменты, жилую застройку в формате «Семейный отдых» общей площадью 43,16 га с рекомендуемым переводом из земель категории «Земли сельскохозяйственного назначения» в земли категории «Земли населенных пунктов».
Предлагаемое распределение земельного фонда сельского поселения на расчетный срок

	№
	Наименование
	По материалам действующего генплана, утвержденного Решением Совета сельского поселения Имендяшевский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан №58-262з от 04.04.2022г.,

га
	На расчетный срок 2038г,   га

	1
	2
	3
	5

	1
	Земли сельскохозяйственного назначения
	4210,7
	4167,54

	 
	перевод в земли населенных пунктов
	- 43,16
	

	
	
	
	

	2
	Земли населенных пунктов
	961,2
	1004,36

	
	перевод из земель сельскохозяйственного назначения
	+43,16
	

	3
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, земли обороны и промышл.
	37,5
	37,5

	4
	Земли особо охраняемых территорий
	36,5
	36,5

	5
	Земли лесного фонда
	8914,3
	8914,3

	6
	Земли водного фонда
	174,2
	174,2

	7
	Земли запаса
	-
	-

	 
	Итого земель в административных границах
	14334.4
	14334.4


Перечень земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов

	№


	Населенный пункт
	Кадастровый номер участка
	Площадь всего участка, га
	Категория существ

/ 

существующее использование участка
	Категория перевода

/

 планируемое использование участка
	Кадастровая стоимость участка 
/ 
стоимость м2, руб.
	Площадь участка, планируемого к Переводу в иные категории, га 

	1
	с.Имендяшево
	02:19:050601:44
	4,00

	Земли сельскохозяйственного назначения

/

хранение и переработка сельскохозяйственной продукции: размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции
	земли населенных пунктов
/
Под размещение объектов отдыха и сельскохозяйственных предприятий

	1670760.84
/

41,72
	4,00

	2
	с.Имендяшево
	02:19:050601:165
	2,5
	Земли сельскохозяйственного назначения

/

возделывание сельскохозяйственных культур
	земли населенных пунктов

/

Зона рекреации

	96 500
/

3,86
	2,5

	3
	с.Имендяшево
	02:19:050601:8
	7,74
	Земли сельскохозяйственного назначения

/

возделывание сельскохозяйственных культур
	земли населенных пунктов

/

для размещения жилой и общественной застройки
	270791.5
/

3,50
	7,74

	4
	с.Имендяшево
	02:19:050601:9
(часть земельного участка)
	332,51
	Земли сельскохозяйственного назначения

/

Не установлено 
	земли населенных пунктов

/

для размещения жилой и общественной застройки
	11637815
/

3,50
	17,08

	5
	с.Имендяшево
	02:19:050601 (часть кадастрового квартала)
	789.59
	Не установлено 

/

Не установлено
	земли населенных пунктов

/

для размещения жилой и общественной застройки
	Не установлено 


	11,84

	ИТОГО расширение с. Имендяшево
	43,16 га

	ИТОГО из земель сельскохозяйственного использования
	43,16 га


Жилая застройка в формате «Семейный отдых»





Размещение базы отдыха





Общественно-деловая застройка








	Взам. инв. №
	

	Подп. и дата
	

	Инв. № подл.
	



